ABC-UL CALCULATOARELOR

CAPITOLUL 1 – DE LA PIATRA LA ADN

DE CE FOLOSESC OAMENII CALCULATOARELE?

Computerul a schimbat societatea in moduri pe care nimeni nu si le putea imagina acum 20 de ani. Totusi, aceasta revolutie este inca in perioada "copilariei" sale iar ritmul schimbarilor este inca unul accelerat. Noile tipuri de computere, de comunicatii, tehnologiile aparute promit schimbari profunde a modurilor in care lucram, comunicam, invatam sau ne conducem afacerile.

Calculatoarele au devenit o parte esentiala a lumii noastre si a vietii nostre de zi cu zi. Ele sunt folosite in majoritatea afacerilor pentru administrarea informatiilor din institutie. Prin urmare majoritatea oamenilor folosesc calculatoarele la serviciu pentru a accesa informatia. Utilizatorii care au calculatoare acasa le folosesc atat pentru managementul datelor personale cat si pentru distractia de care au nevoie. Oamenii de stiinta folosesc computerele pentru a deveni mai eficienti. Studentii pot utiliza calculatoarele intr-o multime de feluri, de la cautarea de informatii pe Internet pana la realizarea de proiecte sau crearea de articole.

Se pare ca am progresat pana la stadiul in care este dificil sa-ti imaginezi lumea fara computere. Desi calculatoarele ocupa un rol important in viata noastra (direct sau indirect) majoritatea oamenilor nu realizeaza impactul calculatoarelor asupra vietii lor. Din momentul in care incep sa inteleaga cat de mult controleaza calculatoarele rutina de zi de zi apare ceea ce se numeste "frica de calculator".

Inca foarte multi oameni se tem sa invete sa utilizeze calculatorul (si cred ca dumneavoastra nu faceti parte dintre acestia din moment ce cititi acest curs). Ei devin extrem de nervosi deoarece cred ca ar putea distruge calculatorul si vor trebui sa-l plateasca. In plus, afland ca este vorba de computere multi considera ca sunt in incapacitatea de a invata asa ceva. Prin urmare MULTI sunt frustrati cand vine vorba de computere. Parerea mea este ca FRICA ESTE GENERATA DE LIPSA DE CUNOASTERE (oamenii se tem de ceea ce nu cunosc sau nu inteleg).

In timp ce este adevarat ca vorbim de masini extrem de complexe, un utilizator obisnuit NU TREBUIE SA STIE ORICE despre calculator pentru a-l putea folosi (cati dintre soferi cunosc in detaliu masina pe care o conduc ???).

Una din marile probleme ridicate de incepatori este: "Si daca stric ceva?" NU AVETI CE STRICA atat timp cat sunteti rationali. Doar experimentand puteti invata. De cele mai multe ori calculatorul "va intreaba" daca doriti sa executati acea operatie si aveti posibilitatea de a renunta daca nu sunteti siguri.

Risc acum spunand ca un calculator este "OGLINDA PROPRIEI NOASTRE INTELIGENTE". In plus, NU VETI FI NICIODATA "EXPERTI". NU EXISTA EXPERTI atunci cand vorbim de calculatoare (exista doar persoane care se considera "experti").

In finalul deschiderii, vreau sa va spun ca doar invatand zi de zi veti alunga toate temerile pe care le aveti vis-a-vis de calculatoare ("Practice makes perfect").

CALCULATOARELE SUNT DOAR PENTRU “TOCILARI”?

De cate ori nu ati fost bombardati cu urmatoarele informatii de catre companiile care vand calculatoare: „CPU Pentium® 4 2GHz FSB/400 256KB MAINBOARD Intel D850MVL "Maryville" ATX board, audio, lan MEMORY 1 GB RDRAM 800MHz ECC, up to 2GB HARD DISK 36,7GB U160, 15000rpm, 3.6ms, 4MB cache, Seagate Cheetah X15 36LP ST336752 SCSI CTRL Adaptec Ultra 160 ASC-19160, LVD, 160MB/s DVD ROM 10X/40X FDD 3.5"/1.44MB TEAC VIDEO CARD AGP MATROX MILLENIUM G450 DUALHEAD 32 MB DDR SDRAM CASE ATX MIDITOWER P4 CASE, 300W PFC NETWORK ADAPTER ON BOARD INTEL 82562ET 10/100Mbps, WOL AUDIO Analog Device AD 1885 KEYBOARD PS/2 MOUSE PS/2 OS Windows 2000 Professional”?

Suna incredibil de ciudat, nu-i asa?

In acest curs voi incerca „demistificarea” calculatoarelor pe care inca multe persoane le vad ca pe niste „lucruri diavolesti care te innebunesc cand ti-e lumea mai draga”.

Impreuna vom pune calculatorul sub microscop si-i vom analiza partile componente, modul in care lucreaza acestea astfel incat sa fie eliminat sentimentul de frustrare atunci cand in discutii apare ca subiect calculatorul.

In general, cartile care prezinta aparate, tehnologii sau cine mai stie ce incep cu o scurta istorie legata de subiectul principal. Acest lucru il voi face si eu deoarece vreau sa accentuez ideea ca NU noi suntem generatia care folosim pentru prima data in istoria omenirii calculatorul.

ANTICHITATE, EV MEDIU

Cu siguranta primele unelte folosite in calcule au fost degetele si nu este o simpla coincidenta faptul ca unul din cuvintele fundamentale din informatica este „digit”.

Pe masura ce a aparut nevoia de a reprezenta numere mai mari, omul preistoric (acum 20.000 –30.000 de ani) a inceput sa utilizeze materiale in acest scop. Pietre sau lemne, oase sau metale au fost utilizate pentru a reprezenta numere mari avand totodata avantajul ca puteau fi pastrate si pentru uz ulterior.

Primul sistem de calcul cunoscut este abacul. Se crede ca a fost inventat de babilonieni (undeva intre 1000 – 500 IC) desi sunt destui care sunt de parere ca abacul [Figura 1] a fost inventat de chinezi. Cuvantul “abacus” provine din latina ca derivatie din cuvantul grecesc “abax” (care inseamna nisip) desi, si in acest caz, sunt destui care cred ca provine din cuvantul evreiesc “abhaq” (care inseamna praf).

In multe lucrari Blaise Pascal (matematician, fizician francez) este creditat cu inventarea primei masini operationale de calcul numita Masina Aritmetica. Totusi, se pare ca primul calculator mecanic a fost conceput de Leonardo da Vinci, cu aproape 150 de ani mai devreme. Geniul lui da Vinci este arhicunoscut: pictor, muzician, sculptor, arhitect, inginer, etc. Totusi, contributia sa la crearea primelor masini de calcul a ramas necunoscuta pana la descoperirea a doua caiete de-ale sale in 1967. In acestea (datand din 1500) se aflau schite ale unui calculator mecanic si ale modelului realizat de da Vinci [Figura 2, Figura 3].

In 1614 scotianul John Napier (1550-1617) a publicat un articol in care prezenta descoperirea unui algoritm. Totodata Napier a inventat un sistem ingenios de bare mobile care-i permiteau utilizatorului sa inmulteasca, sa imparta si sa calculeze radacina patrata si radacina cubica.

In 1640, Pascal a inceput dezvoltarea unui dispozitiv care sa-l ajute pe tatal sau sa faca diverse calcule. Primul model operational, Masina Aritmetica, a fost introdusa in 1642, iar in urmatorii 10 ani Pascal a creat inca 50 de alte dispozitive (in 1658 chiar a fost un scandal enorm cand, sub pseudonimul de Amos Dettonville i-a provocat pe ceilalti matematicieni la un concurs si apoi si-a decernat premiul).

Wilhelm Schickard (1592-1635), din Tuebingen, Wuerttemberg (Germania) a creat “ceasul calculator”. Aceasta masina mecanica putea fi utilizata la adunarea sau scaderea numerelor de 6 cifre operatiile fiind realizate prin folosirea unor roti (o rotire completa determina cresterea cu un ordin de marime). Masina si planurile au fost pierdute si redescoperite in 1935, pentru a fi din nou pierdute (era razboi) si redescoperite de Franz Hammer in 1956.

ISTORIC 1900…..

Sunt enorm de multe date importante in istoria calculatoarelor dar cum scopul acestei carti nu este unul istoric voi trece la etapele mai „apropiate”, ca timp, de noi.

Se spune adesea ca istoria este facuta de invingatori (si se mai spune ca cei care nu invata din lectiile istoriei sunt condamnati sa le repete).

Matematicianul si fizicianul american John Vincent Atanasoff are „onoarea” de a fi persoana care se banuieste ca a creat (sau nu) primul dispozitiv electronic special pentru calcul. Lector la Iowa State College Atanasoff era de cele mai multe ori chinuit de procesul rezolvarii manuale a unor ecuatii complexe. Lucrand cu studentii sai Atanasoff a inceput crearea unui computer electronic in 1939 (realizand prototipul in toamna anului 1939). [Figurile 1-3]

In procesul crearii dispozitivului Atanasoff si Berry (unul din studenti) au implementat o serie de caracteristici ingenioase si unice. De exemplu, una din principalele probleme ale creatorilor de calculatoare era data de posibilitatea stocarii numerelor pentru a putea fi utilizate ulterior. Modelul lui Atanasoff folosea condensatori pentru a stoca sarcini electrice care sa reprezinte valorile logice 0 si 1. Condensatorii erau montati pe cilindri care se roteau si care aveau benzi metalice pe suprafata exterioara. Acesti cilindri puteau stoca 30 de numere binare care puteau fi citite pe masura ce cilindrii se roteau.

Datele de intrare erau de forma unor cartele perforate in timp ce rezultatele intermediare erau stocate pe alte cartele.

Dupa cel de-al doilea razboi mondial a fost descoperit un calculator numit Z3 realizat in Germania in 1941 de inginerul Konrad Zuse. Desi folosea relee, Z3 era extrem de sofisticat pentru acele vremuri folosind sistemul binar si metode de calcul cu virgula mobila (Zuse s-a gandit sa foloseasca tuburi cu vid dar s-a decis sa utilizeze relee deoarece erau mult mai accesibile pentru el) [Figura 4].

Dispozitivul creat de Zuse a stat la baza modelului creat de Howard H. Aiken cunoscut oficial sub numele de IBM ASCC (Automatic Sequence Controlled Calculator) dar mai este numit si Mark I.

Mark I a fost construit cu comutatoare, relee si producea un zgomot similar „unei incaperi pline de femei care barfesc”. Masina avea mai mult de 750000 de componente, avea 15 metri lungime, 2,4 metri inaltime si cantarea aproape 5 tone. [Figura 1]

Desi Mark I este considerat primul calculator digital arhitectura sa era complet diferita de cea a calculatoarelor moderne. Dispozitivul era format din mai multe calculatoare care lucrau impreuna la aceeasi problema sub coordonarea unei unitati de control. Instructiunile erau scrise pe hartie, datele constau din cartele perforate iar dispozitivul putea executa operatiile doar in ordinea in care erau primite. Folosit de US Navy pentru calcule balistice Mark I a fost operational pana in 1959.

Armata americana i-a sponsorizat pe John Mauchly si John Presper Eckert in cercetarile lor deoarece aveau nevoie de un dispozitiv de calcul pentru a scrie tabelele de tragere necesare artileriei (seturi de date necesare pentru a localiza cat mai bine tinta). Ballistic Research Laboratory a auzit de cercetarile lui Mauchly si de calculatoarele (cam mult spus) pe care acesta le crease anterior. Pe baza masinii create de Atanasoff, a inceput in 1942 crearea unui computer care sa foloseasca tuburile cu vid pentru a mari viteza de calcul.

Pentru a realiza ENIAC cei doi au lucrat 1 an la design si 18 luni (si 500.000$) pentru a-l construi [Figura 2]. US Army a folosit ENIAC-ul si pentru crearea bombei cu hidrogen, predictii meteorologice, studii ale razelor cosmice, studii asupra numerelor aleatorii sau crearea unui tunel aerodinamic. ENIAC era un monstru: avea 3 metri inaltime, ocupa 167 metri patrati, cantarea aproape 30 de tone, folosea mai mult de 70000 de rezistori, 10000 de condensatoare, 6000 de comutatoare, 18000 de tuburi cu vid. Avea nevoie de 160 de kWati pentru a functiona (cam cat un orasel) si de cate ori era pornit in orasul Philadelphia apareau pene de curent.[Figura 3]

Una din marile probleme a acestui computer era fezabilitatea deoarece 80% din timpul in care ENIAC nu functiona nu se facea altceva decat sa se localizeze si sa se inlocuiasca tuburile arse. De exemplu, in 1952 s-au inlocuit 19000 de tuburi (cam 50 pe zi).

In vara anului 1943 Mauchly si Eckert discuta conceptul realizarii unui computer care sa memoreze programele ce trebuie rulate si datele cu care se lucreaza. Ideea lui Eckert a fost de a folosi linii de mercur pentru memorie. Liniile de mercur erau construite prin folosirea unui tub subtire de mercur care avea la capete cristale de cuart. Aplicarea unui curent asupra unui cristal de cuart determina producerea de vibratii iar vibratiile intr-un cristal de cuart determina aparitia unui curent electric. Principiul era simplu: aplicand un curent pe cristalul de la un capat era generata o unda care se propaga prin mercur (cu o viteza stiuta). In momentul in care unda ajungea la celalalt capat se genera un curent. Acesta era amplificat si retransmis primului cristal creandu-se un loop (o bucla) continuu. Mai mult, pe aceeasi linie se puteau mentine mai multe pulsuri (cam 1000 de biti pentru un tub de 1,5 metri).

In august 1944 cei doi propun realizarea unui nou computer numit EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer). Din nefericire, desi conceptul modelului a fost gata in 1946 membrii proiectului nu au mai fost suficient de interesati si EDVAC a fost realizat de abia in 1952. Totusi, EDVAC poate fi considerat ca primul computer cu program de executie stocat in el.

In 1946 Eckert si Mauchly au infiintat Eckert-Mauchly Computer Corporation iar in 1949 au lansat computerul BINAC (BINary Automatic) care folosea banda magnetica pentru a stoca datele.

In 1948 Dr. John Von Neumann a facut cateva modificari ENIAC-ului. ENIAC-ul executa simultan calcule aritmetice si operatii de transfer si din aceasta cauza existau dificultati de programare. Von Neumann a sugerat utilizarea codurilor pentru controlul comutatoarelor si a adaugat un convertor pentru a face posibila inserierea operatiilor.

O piatra de hotar in istoria calculatoarelor a fost UNIVAC. A fost realizat tot de Eckert si Mauchly pentru US Census Bureau. In aprilie 1946 USCB le-a platit 400.000$ pentru a crea un calculator. Designul si contractul au fost finalizate in 1948 dar conditiile financiare i-au adus pe cei doi in pragul falimentului.

In 1950 compania lor a fost cumparata de Remington Rand Inc iar avocatii firmei au reusit sa obtina de la guvernanti conditiile financiare necesare terminarii UNIVAC-ului. Acesta a fost preluat de Census Bureau la 31 Martie 1951 costurile de constructie fiind de 1.000.000$. [Figura 1]

Primele 46 de calculatoare UNIVAC au fost realizate atat in scopuri guvernamentale cat si pentru noile afaceri. Remington Rand a devenit prima companie producatoare de calculatoare.

UNIVAC folosea banda magnetica cu o viteza de 12800 de caractere pe secunda si cu o viteza de citire de 254 cm pe secunda, inregistra 40 de caractere pe 5 cm de banda.

ISTORIC-IBM

Un rol important in cele etapele urmatoare il are IBM. Cea mai mare companie din domeniu in momentul de fata International Business Machines este „responsabila” de multe din inventiile care tin de calculatoare.

Infiintata in 1911 IBM a inceput afacerile ca principal producator de masini de perforat cartele. In anii 1930 construiesc o serie de calculatoare (cam 600) bazat pe sistemul lor de procesare a cartelelor. In 1944 IBM se afla printre finantatorii lui Mark I.

Anul 1953 este anul in care IBM a creat 701 EDPM care conform afirmatiilor lor era „primul computer comercial ce poate fi folosit in orice scop”. Acest calculator reprezenta parte a efortului pe care americanii il depuneau in razboiul cu Coreea. Au fost create 19 calculatoare 701 (costa 15000 $ per luna inchirierea lor) din care primul a ajuns la sediul central al firmei (New York), 3 la institute de cercetari atomice, 8 la companii de aviatie, 3 la alte institute de cercetare, 2 la agentii guvernamentale, 2 la marina americana si unul la US Weather Bureau. 701 a dus si la crearea si dezvoltarea limbajului de programare FORTRAN (FORmula TRANslation, creat de John Backus in 1954).

In 1956 a fost actualizat modelul 701 si astfel s-a creat modelul 704, considerat primul supercomputer al lumii. 704 folosea echipamente magnetice pentru memorie fiind mult mai rapid decat modelul anterior. Modelul 7090 creat de IBM a fost primul model de calculator comercial care folosea tranzistori. Cu modelele din seria 700 IBM a dominat piata producatorilor de computere pentru urmatorii 20 de ani.

Dupa seria 700, IBM creeaza modelul 650 EDPM considerat primul model destinat maselor largi de utilizatori (universitatile aveau un discount de 60%).

In 1964 a fost creat primul prototip de mouse pentru a fi utilizat cu noile interfete grafice („ferestre”). Engelbart a inregistrat patentul unui dispozitiv format dintr-o caseta de lemn cu doua roti (1970) descriindu-si inventia ca fiind „indicator de pozitie X-Y pentru un sistem de afisare”. Deoarece avea un fir in partea din spate a fost numit mouse (soarece).

IBM este compania care a introdus dischetele in lumea calculatoarelor. In 1971 ei au creat primul „disk de memorie” sau „floppy disk” cum sunt cunoscute astazi. Prima discheta era un disk de plastic de 8 inch (20 cm) acoperit cu oxid de fier si a fost inventat de Alan Shugart. A fost considerat un produs revolutionar deoarece permite transportarea datelor de la un computer la altul.

ISTORIC-INTEL

O companie nou creata, Intel, a facut publica in 1970 primul cip DRAM numit 1103. In 1972 acesta a fost cel mai vandut semiconductor din lume. Primul computer comercial care folosea 1103 a fost HP9800.

In noiembrie 1971 Intel a facut publica introducerea primului microprocesor Intel 4004 inventat de inginerii sai Frederico Faggin, Marcian E. Hoff si Stan Mazor. Dupa ce inventarea circuitelor integrate a revolutionat designul computerelor progresul era reprezentat de miniaturizarea componentelor. [Figura 1]

PRIMUL PC

In iulie 1980 reprezentantii IBM se intalnesc pentru prima data cu Bill Gates, boss-ul de la Microsoft Corporation, pentru a discuta crearea unui sistem de operare care sa fie utilizat pentru noile calculatoare personale IBM. Observand dezvoltarea pietei de calculatoare cei de la IBM si-au propus sa „sparga piata” oferind calculatoare personale. Numele planului secret a fost „Project Chess” (Proiectul Sah) iar numele de cod al calculatorului Acorn. 12 ingineri condusi de William C. Lowe s-au apucat de lucru cu scopul crearii acestui calculator.

La 12 august 1981 IBM a lansat noul computer, re-numit IBM PC, alta piatra de hotar in istoria computerelor. PC provenea de la personal computer, IBM fiind „raspunzatori” de popularizarea noului acronim.

LEGEA MOORE

Dr. Gordon Moore, co-fondator al prestigioasei companii INTEL (1986) a facut o observatie faimoasa in 1965, la 4 ani dupa realizarea primului circuit integrat. Mass-media a numit-o "Legea lui Moore" si asa i-a ramas numele.

Moore a prezis ca numarul de tranzistoare per circuit integrat se va dubla la fiecare 18 luni. A prezis si ca aceasta tendinta va continua pana in 1975.

O alta forma vehiculata a legii spune ca "performanta microprocesoarelor se va dubla la fiecare 18 luni".[grafic]

Prin tehnologiile implementate de Intel legea lui Moore a fost mentinuta desi acum se incearca reducerea perioadei de 18 luni.

Asa cum bine stiti dezvoltarea computerelor nu s-a oprit aici, in prezent performantele calculatoarelor depasind cu mult si cele mai frumoase vise ale pionerilor calculatoarelor.

Microprocesoarele din silicon au fost "creierul" calculatoarelor pentru mai bine de 70 de ani. De la inceput producatorii au "inghesuit" cat mai multe componente electronice in microprocesor.

PREZENT, VIITOR…

In prezent multi considera ca legea lui Moore va ajunge la limita sa datorita limitarilor fizice impuse de microprocesoarele realizate din silicon. Noile tehnologii folosite pentru a "inghesui" cat mai multe tranzistoare in chip-uri se numesc deep-ultraviolet lithography (DUVL). Dar si aceasta tehnologie isi va atinge limitele in jurul anului 2005. Multi din producatori deja cauta noii tehnologii (ca de exemplu EUVL: extreme-ultraviolet lithography) pentru a mari viata siliconului pana in 2010.

Cercetatorii verifica si alte alternative pentru designul microprocesorului. Doua din cele mai interesante tehnologii din momentul de fata sunt calculatoarele genetice (DNA computers) si calculatoarele cuantice (Quantum computers).

Computerele DNA au cateva avantaje:

Atat timp cat exista organisme celulare va exista sursa necesara de ADN (acid dezoxiribonucleic);

Cantitatile mari de ADN existente vor reduce costurile de productie;

"biochip-urile" vor fi produse din materiale care nu sunt toxice;

dimensiunile vor fi mult reduse.

Insa, avantajul principal al computerelor ADN este dat dimensiunile miniaturale ale computerului si de capacitatea de stocare a informatiei. 450 de grame de ADN poate stoca mai multa informatie decat TOATE calculatoarele care au fost produse pana in prezent luate la un loc. Puterea de calcul a unui computer ADN de dimensiunea unei lacrimi este mai mare decat a celui mai performant supercomputer actual. Intr-un centimetru cub pot incape 10 trilioane de molecule ADN care pot depozita 10 TB (1012 bytes) de date si pot efectua 10 trilioane de calcule simultan !

Computerele de azi folosesc bitii pentru a manipula datele. Fiind folosite doar doua stari (0 si 1) exista anumite limitari. Computerele cuantice nu se supun acestor limitari deoarece informatia este codata folosind qubitii (qubit). Qubitii sunt atomi care lucreaza impreuna pentru a fi utilizati ca procesor sau ca memorie. Un astfel de computer ar putea executa 10 trilioane de operatii pe secunda (cel mai puternic computer actual executa "doar" 2 trilioane de operatii pe secunda).

Istoria continua                                    …                                                
Si suntem martorii unor inventii uimitoare…

CAPITOLUL II – COMPUTERELE SI NOI

FATA NEVAZUTA A CALCULATOARELOR

Un sistem computerizat este format dintr-un numar de subsisteme care functionand impreuna ii permit acestuia sa execute operatii complexe.

Sistemele computerizate difera in marime, costuri, etc. iar performante depind de sarcinile pe care sistemul le are de indeplinit.

In reclamele prin care producatorii isi promoveaza produsele veti auzi de MHz, IDE si SVGA. Putini sunt cei care sunt familiarizati cu acesti termeni si acest lucru se datoreaza faptului ca, in general, calculatoarele sunt achizitionate in cutii frumoase pe care majoritatea nu le deschid niciodata.

Prima veste buna este ca: „nu exista sisteme computerizate proaste”. Cel mai slab sistem existent in momentul de fata este mult mai bun si mult mai ieftin decat cel mai bun sistem de acum cativa ani (vezi legea Moore din capitolul precedent).

CUM LUCREAZA COMPUTERELE?

Cum functioneaza computerele? Nu trebuie sa cunoasteti toate detaliile functionarii pentru a utiliza un computer. Dar macar principiile de baza ar trebui sa le cunoasteti. Se poate spune ca un computer este un dispozitiv care prelucreaza informatii, numite de cele mai multe ori "date". Computerul primeste niste date (informatii) pe care le prelucreaza si returneaza niste rezultate. Informatiile primite sunt numite "input"-uri (intrari). Acestea sunt prelucrate ("procesate"). Dupa prelucrare sunt trimise "output"-urile (numite "iesiri").

Deci sistemul este cat se poate de simplu: INTRARE >> PRELUCRARE >> IESIRE.

Din punct de vedere functional se considera ca partile componente ale unui computer sunt:

1. Dispozitivele de intrare - dispozitive utilizate pentru introducerea informatiilor in calculator (tastatura, mouse, etc)

2. Unitatea centrala - locul unde sunt prelucrate informatiile primite de calculator.

3. Dispozitive de iesire - dispozitive utilizate pentru prezentarea rezultatelor obtinute.

4. Dispozitive de memorare - dispozitive utilizate pentru pastrarea datelor prelucrate pentru a fi reutilizate.

Computerele proceseaza informatii. Dar ce fel de informatii? Informatiile pot lua diverse forme si pot fi prezentate in doua moduri:

a) informatia de tip analog: care se prezinta in mod continuu (ca de exemplu temperatura, viteza masinii, etc).

b) informatia de tip digital: care este reprezentata de un set de valori distincte. Computerele folosesc acest tip de informatie, mai precis informatii binare (valorile pot fi doar 0 si 1).

Exista mai multe motive pentru care computerele folosesc informatia binara:

1) Simplitate: este cel mai simplu, compact si cel mai putin ambiguu mod de a exprima un anumit lucru.

2) Dezvoltare

3) Claritate: erorile sunt minimizate atunci cand se lucreaza cu valori care pot fi doar 0 sau 1.

4) Viteza: computerele iau milioane de decizii intr-o secunda si acest lucru este mult mai usor cand valorile sunt mai mici.

Oamenii folosesc pentru reprezentarea valorilor notatiile zecimale in timp ce computerele folosesc sistemul binar.

Deci ajungem la ...

BITI SI BYTES

Pentru o mai buna intelegere a modului in care lucreaza componentele unui calculator cred ca sunt absolut necesare prezentarea unor elemente de „baza”. Chiar si cele mai avansate calculatoare functioneaza pe principii similare calculatoarelor „slabute”.

In primul rand trebuie spus ca toate calculatoarele folosesc semnale electrice pentru reprezentarea diverselor stari logice. Cele mai cunoscute sunt „adevarat” si „fals”, iar aceste stari pot fi asociate cu tensiuni pozitive (pentru starea „adevarat”) si tensiuni negative (pentru starea „fals”). Nu trebuie sa confundati cele doua stari logice cu starea fizica a calculatorului (pornit sau oprit). De obicei prezenta unui voltaj pozitiv indica existenta unui bit in timp ce absenta voltajului (sau un voltaj negativ) este o indicatie a lipsei unui bit.

Inainte de anii '90 majoritatea computerelor foloseau tensiuni de +5V pentru starea „adevarat” si 0 sau –5V pentru starea „fals”. In zilele noastre tensiunile folosite sunt mai mici (2,5 –3,3V) si acest lucru este foarte bun deoarece componentele calculatorului degaja mai putina caldura.

Daca vreodata ati folosit un calculator pentru mai mult de 5 minute ati auzit probabil de biti si bytes (memoria calculatorului, dispozitivele de stocare a datelor, dimensiunile fisierelor si multe altele): „calculatorul are un procesor 32 biti cu 64 megabytes de RAM si hard disk de 10 gigabytes”. In sectiunile urmatoare voi prezenta bitii si bytes pentru o intelegere completa a lor. Deci …

NUMERE ZECIMALE

Cea mai usoara metoda de a intelege bitii este sa-i comparati cu ceva ce cunoasteti: numerele zecimale (digiti). Un numar zecimal este reprezentat de o cifra cu valoare de la 0 la 9. Pentru a crea numere mai mari se folosesc combinatii de numere zecimale. De exemplu 1274 este un numar format din 4 cifre in care ”4” se afla pe pozitia unitatilor, „7” pe cea de-a zecilor, s.a.m.d. Cel mai simplu:

1274 = (1·1000) + (2·100) + (7·10) + (4·1)

Acelasi numar poate fi exprimat ca puteri ale lui 10:

1274 = (1·103) + (2·102) + (7·101) + (4·100)

In viata de zi cu zi folosim sistemul zecimal („baza-10”) poate din cauza ca avem 10 degete la maini. DAR sistemul zecimal nu este singurul si din nefericire calculatoarele nu-l folosesc.

BITII

Computerele opereaza prin utilizarea unui sistem numeric in baza 2, cunoscut si sub numele de sistem binar. Folosirea sistemului binar de catre computere este data de faptul ca, in cazul tehnologiilor actuale, este mult mai usor de utilizat. Se pot realiza computere care sa opereze in baza 10 dar nu cred ca vor fi suficient de multi clienti care isi vor permite sa le cumpere.

In locul cifrelor zecimale computerele folosesc cifrele binare. Cuvantul bit este de fapt prescurtarea de la „Binary digIT”. In timp ce in sistemul zecimal se folosesc 10 cifre cel binar nu are decat doua: 0 si 1 (ca de exemplu 10011111010). Cum se poate face corelatia dintre cele doua sisteme?

Daca in cazul sistemului zecimal au fost folosite puteri ale lui 10 pentru compunerea numerelor, in cazul sistemului binar se folosesc puteri ale lui 2:

100 1111 1010

(1•210) + (0•29) + (0•28) + (1•27) + (1•26) + (1•25) + (1•24) + (1•23) + (0•22) + (1•21) + (0•20) = 1024 + 0 + 0 +128 + 64 + 32 + 16 +0 + 8 + 2 + 0 = 1274
In cazul numerelor binare fiecare bit reprezinta valoarea puterilor lui 2. De la 0 la 20 sistemul de valori este cel prezentat alaturi. Urmarind sirurile se poate vedea ca 0 si 1 sunt aceleasi ca in sistemul zecimal. La valoarea 2 se observa prima modificare (cand se aduna 1 cu 1 in sistemul binar primul bit devine 0 iar cel de-al doilea 1). Trecand de la 15 la 16 se observa ca mutarea se face cu toti cei 4 biti (1111 devine 10000).

In cazul informatiei zecimale numararea incepe de la 0 iar cand se ajunge la 9 se trece la numere de ordinul zecilor: se adauga un 1 in fata si se reincepe numaratoarea de la 0.

In cazul informatiei binare se porneste tot de la 0 dupa care urmeaza 1 dupa care se adauga un 1 in fata si se reincepe de la 0. Astfel numaratoarea binara arata cam asa: 0, 1 , 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, etc

BYTES

Bitii nu sunt „singuri” in lumea computerelor. De cele mai multe ori „umbla” in grupuri de cate 8 iar aceste grupuri se numesc bytes. De ce sunt 8 biti intr-un byte? Din acelasi motiv pentru care sunt 12 cutite intr-o duzina! (decizia a fost luata cu peste 50 de ani in urma).

Folosind 8 biti intr-un byte se pot reprezenta valori asa cum se poate vedea si din sirul de mai jos:

0 = 00000000

1 = 00000001

2 = 00000010

...

254 = 11111110

255 = 11111111

...

65534 = 1111111111111110

65535 = 1111111111111111

Bytes sunt folositi si pentru reprezentarea caracterelor dintr-un document text. In setul de caractere ASCII fiecarei valori binare de la 0 la 127 ii este corelata un caracter (litera, cifra, etc). Majoritatea calculatoarelor folosesc varianta extinsa a caracterelor ASCII (256).

In situatiile in care se folosesc mai multi (foarte multi) bytes apar prefixele va care simplifica mult viata: astfel se vorbeste de megabytes, gigabytes, etc. Alaturi va sunt prezentate prefixele si dimensiunile corespunzatoare.

Kilobytes (K sau KB) si megabytes (MB) sunt valorile cele mai utilizate definind dimensiuni de fisiere. In greaca, kilo inseamna "mii", mega inseamna"milioane". Un MB este echivalentul a circa 500 de pagini de text. Cand cineva va spune ca are un „hard disk de 10 giga” inseamna ca are o capacitate de stocare de circa 10 miliarde de bytes, sau mai precis 10.737.408.240 bytes.

Baze de date de ordinul terrabytes sunt ceva obisnuit in momentul de fata si cu siguranta exista si baze de date de tipul pentabytes (la Pentagon, USA).

BITI, BYTES, KILO,MEGA

Poate va intrebati: "ce reprezinta multiplii folositi pentru noi?". Voi incerca sa exemplific in cele ce urmeaza.

Valorile utilizate (indiferent ca este vorba de biti sau bytes) sunt atribuite caracteristicilor diverselor componente ale computerului, documentelor create sau utilizate de dumneavoastra si capacitatilor de stocare pe diverse dispozitive. Despre componentele calculatorului si caracteristicile lor voi vorbi in capitolele urmatoare asa ca nu mai insist aici.

In ceea ce priveste documentele, pe care le creati sau cu care lucrati, ele pot fi de mai multe tipuri. Raportat la fiecare tip de document dimensiunile acestuia sunt altele. Astfel:

1) Un document text (*.txt creat cu Notepad) care contine 1 caracter are 1 byte. Tot un document text (cu un singur caracter) dar creat cu alta aplicatie (Microsoft Word) are 20 kB (mai precis 19,5 KB (19.968 bytes)).

2) Un document cu text si imagini are o dimensiune mai mare decat acelasi document in situatia in care avea doar text. Dimensiunile pot varia de la zeci de kB la zeci de MB.

3) O imagine statica (in functie de tipul de imagine) poate avea dimensiuni de la zeci de kB la zeci de MB.

4) Un fisier de sunet (muzical) are dimensiuni de ordinul MB (in general zeci de MB).

5) Un film (sau o imagine animata) are dimensiuni de ordinul zeci de kB sau zeci de MB.

Vreau totusi sa intelegeti ca TOTUL ESTE RELATIV. Un document doar cu text poate avea o dimensiune mai mare chiar si decat un filmulet. De asemenea, o imagine poate fi mai mare (ca dimensiune) decat un filmulet. Cand vorbesc de un filmulet ma refer la un film de tipul unui clip publicitar. Cred ca realizati ca un film de 1,5 ore nu prea poate fi egalat la dimensiune de un document. Apropo, un film de cinema ocupa cam 700 - 1400 MB.

METADATE=DATE DESPRE DATE

Pentru buna desfasurare a procesului de intelegere a calculatorului consider ca mai sunt necesare cateva date despre date (sau metadate cum se numesc in lumea calculatoarelor). Deci, definitii:

* Campuri de date = unitatea de informatie semnificativa (numele unui document reprezinta un camp de date). Acestea sunt completate de utilizator sau alocate automat de calculator (de ce? pentru ca poate!)

* Inregistrare = (definitie data de multi) grup de campuri de date avand o conexiune logica si care sunt tratate ca o unitate.

* Document = date prelucrate de computer si stocate (memorate) pe unul din tipurile de memorie. Mai este numit fisier (file)

* Director = container (un fel de dosar) care contine documente (fisiere). Sunt utilizate pentru gruparea documentelor dupa diferite criterii pentru a fi administrate mai usor. Aveti un exemplu in imaginea alaturata.

SISTEMUL HEXAZECIMAL

O alternativa mai "lejera" de a lucra cu numerele binare este data de notatiile hexazecimale. Acestea sunt numere din "baza16" iar fiecare digit poate avea o valoare de la 0 la 15. Din moment ce 16 este 24 fiecare valoare de la 0 la 15 poate fi reprezentata de 4 biti. Aceasta inseamna ca 4 valori binare pot fi inlocuite de 1 valoare hexazecimala echivalenta. De exemplu, numarul 10110101 poate fi impartit in doua perechi de cate 4 biti (1011 si 0101). Cele doua perechi reprezinta numerele 11 si 5 astfel ca 10110101 in binar este echivalentul lui (11)5 in hexazecimal.

Dar apare urmatoarea intrebare: avand 10 simboluri diferite cum putem reprezenta valorile in hexazecimal din moment ce avem nevoie de 16 simboluri? Folosirea valorii 11 ca reprezentand un bit creeaza confuzie. Pentru a anula problema numerele hexazecimale folosesc litere: A (pentru 10), B (pentru 11), C (pentru 12), D (pentru 13), E (pentru 14) si F (pentru 15). Deci in loc sa scriem (11)5 in hexazecimal vom scrie B5.

De multe ori era dificil de spus daca un numar este scris in baza 10 sau in baza 16. De exemplu, "44" poate fi 44 din zecimal sau 68 din hexazecimal. Astfel, pentru a rezolva aceasta problema se folosesc un sufix ("h") sau un prefix ("0x"). Acum "B5 in hexazecimal", "B5h" sau "0xB5" inseamna acelasi lucru.

Un set de 8 biti este un byte si conform numerelor hexazecimale B5 este un byte de informatie.

Adresele calculatoarelor sunt adesea exprimate prin notatii hexazecimale. De exemplu, adresa portului I/O folosit de calculator pentru a "vorbi" cu imprimanta este 378h.

MATEMATICA BINARA

Asa cum deja stiti, singurul limbaj cunoscut de computere este cel dat de numerele binare. Calculul binar este similar cu cel zecimal exceptia fiind data de faptul ca fiecare bit poate fi 0 sau 1. Cele mai simple operatii sunt:

0 +       0 +       1 +       1 +

0          1          0          1

__         __         __         __

0         1        1           10

Pentru a intelege mai bine va voi prezenta urmatorul exemplu:

Zecimal

192 +

741

______

933

Se aduna 2 cu 1 si se obtine 3. Apoi se aduna 9 cu 4 si se obtine 13. Se scrie 3 si „se tine minte” 1. Se aduna 1 cu 7 si cu 1 (cel tinut minte) si se obtine 9. OK

Binar

010 +

111

______

1001

Incepand de la dreapta: 0 + 1 = 1 (prima cifra). 1 + 1 = 10 (adica2 in zecimal), se scrie 0 si „se tine minte” 1. 0 + 1 + 1 (cel tinut minte) = 10, se scrie 0 „se tine minte” 1. 0 + 0 + 1 = 1. Deci rezultatul este 1001 (in zecimal ati adunat 2 + 7. Rezultatul este 9? Verificati).

TIPURI DE COMPUTERE

In momentul de fata exista 5 categorii de computere (din punct de vedere al tehnologiilor si tehnicii de prelucrare):

1) Microcomputere (PC) – calculatoarele cele mai utilizate (probabil si cel de la care cititi acest curs este un PC) [fig. 1]. Despre ele veti invata in acest curs, asa ca nu mai intru acum in detalii.

2) Minicomputere – computere create intre 1963 si 1987 de dimensiuni reduse si destul de "slabute" in raport cu celelalte calculatoare. Computere de nivel mediu, neportabile, create pentru realizarea de calcule complexe [fig. 2]. Minicomputerele erau caracterizate de capacitati (hardware si software) limitate. Costurile lor reduse le-au facut perfecte pentru o gama variata de aplicatii (de exemplu, controlul unui proces industrial unde un anume computer era folosit doar pentru un anumit tip de aplicatie). Sunt pe cale de disparitie.

3) Computere mainframe – calculatoare de dimensiuni mari (adesea ocupa o camera), foarte "puternice" dar si foarte scumpe. In general, sunt folosite in sistemul bancar, universitati sau organizatii guvernamentale. "Puterea" lor de lucru poate fi distribuita catre mai multi utilizatori care acceseaza mainframe-ul folosind PC-uri (considerate "intelligent terminals") sau terminale (numite "dumb terminals" deoarece nu au capacitate proprie de lucru). „Era” lor de glorie a fost in perioada 1980 –1991 dar acum sunt si ele pe cale de disparitie [fig. 3].

4) Supercomputerele – asa cum le spune si numele sunt computerele cele mai performante avand o putere de procesare extraordinara . Foarte rapide, cu capacitate extrem de mare de stocare a datelor sunt folosite in cercetare, modelare si simulare, predictii meteorologice, etc [fig. 4].

5) PDA – Personal Digital Assistant. Computere aflate la „moda”, de dimensiuni foarte mici (incap intr-un buzunar), cu functionalitate completa (pot fi utilizate chiar pentru citirea postei electronice - email). Sunt folosite mai ales pe post de agende electronice [fig. 5].

Din punct de vedere constructiv se disting urmatoarele tipuri de computere:

TIPURI DE COMPUTERE

1) Computerele de birou - cele mai accesibile si utilizate tipuri de computere. Le gasim peste tot si incercam sa invatam despre ele in acest curs. [Figura 1]. Asa cum am mai spus IBM a inventat PC-ul, toate computerele personale create de atunci incoace fiind compatibile cu design-ul original (bineinteles aparand modificari de-a lungul timpului). In era de inceput a calculatoarelor, majoritatea PC-urilor foloseau un sistem de operare numit DOS (Disk Operating System). Acum ele ruleaza sisteme de operare produse de compania Microsoft (Windows 95, Winodws 98, Windows 2000, Windows Xp, etc). Totusi, exista si computere Apple Mac care sunt computere DAR NU PC-uri. Computerele Apple Mac folosesc alt sistem de operare si necesita alte versiuni pentru aplicatiile cu care lucreaza utilizatorii. In prezent, diferentele dintre PC si Mac sunt si mai sterse (Microsoft a cumparat o parte din compania Apple).

2) Laptop-uri ([Figura 2]) si Notebook-uri ([Figura 3]) - computere portabile (de dimensiunea unei genti diplomat). Au sursa de curent incorporata asa ca pot fi luate in deplasari. Ofera functionalitatea pe care o au si computerele de birou.

4) Palmtop-uri - de asemenea computere portabile dar de dimensiuni reduse (cat o palma, de aici si numele de "palm"). [Figura 4]

PC-URILE

Un PC este un instrument cu posibilitati multiple de utilizare construit in jurul unui microprocesor. Are foarte multe componente care lucreaza impreuna si il consider ca fiind "un instrument cu posibilitati multiple de utilizare" deoarece sunt enorm de multe activitati care se pot baza pe utilizarea unui calculator: cercetare, simulari, studii, analize de date, prelucrari de date, comunicare pe Internet, etc. (chiar si acest curs pe care il cititi a fost scris folosind un calculator si il cititi folosind un calculator). Un sistem computerizat este format din trei componente principale: - componenta hardware: - Dispozitive interne - Dispozitive periferice - componenta software - componenta umana Componenta "software" este cea care determina "inteligenta" calculatorului. Se pot face chiar anumite analogii cu corpul uman: partea hardware este organismul iar partea software este mintea. Daca procesorul este "creierul" atunci software-ul este ceea ce creierul gandeste. Intr-o forma sau alta tot ce se intampla intr-un computer este controlat de software. Indiferent de dimensiune, firma producatoare, preturi sau alti factori practic fiecare calculator este compus din unul sau mai multe procesoare, memorie, precum si din circuite de introducere a datelor ("input"-uri) si circuite de transfer al rezultatelor ("output"-uri). O schema va este prezentata alaturi.

PC-URILE IN INTERIOR

PC-urile sunt calculatoarele folosite la birouri si pe care le intalnim din ce in ce mai mult in din ce in ce mai multe activitati. In mod normal toate calculatoarele au in comun un set de componente.

In interior

1. Placa de baza: principala placa de circuite de care sunt conectate celelalte componente.

2. Magistrale de comunicare.

3. Procesorul (CPU, microprocesor) este "creierul" sistemului computerizat.

4. Memoria - mediu de stocare rapida a datelor. Rapiditatea este necesara deoarece este conectat direct de microprocesor. Este de mai multe tipuri:

4.1 RAM (Random Acces Memory)

4.2 ROM (Read Only Memory)

4.3 Cache

4.4 Memoria virtuala

5. Dispozitive de stocare a datelor (hard disk) - mediu de stocare de capacitate mare utilizat pentru pastrarea programelor si a documentelor.

6. Placa de sunet (Sound Card) - placa folosita de calculator pentru a inregistra si difuza fisiere audio (sunete).

7. Placa grafica (Graphics Card) - "traduce" datele care compun imaginile intr-un format care sa poata fi prezentat pe monitorul calculatorului.

8. AGP (Accelerated Graphics Port) - conexiune ultrarapida folosita de placa video in comunicarea cu computerul.

9. Sursa de alimentare (Power supply) - transformator care asigura curentul electric necesar computerului.

10. Placa de retea (NIC - Network Interface Card) - placa folosita pentru a conecta calculatorul la o retea locala de calculatoare sau la Internet.

11. Porturi:

11.1. Paralele: port utilizat in general pentru imprimante

11.2. Seriale: folosite pentru conectare la alte dispozitive (modem, diverse placi , etc)

11.3. USB (Universal Serial Bus): introduse recent au marele avantaj de a permite transferuri de date la rate mari de transfer.

11.4. Firewire (IEEE 1394): foarte popular deoarece este utilizat pentru conectarea la calculator a camerelor digitale si a multor altor dispozitive.

12. BIOS (Basic Input / Output System).

13. Sistemul de operare - software fundamental ce realizeaza interfata prin care ii este permis utilizatorului sa foloseasca computerul.

14. altele ...

PC-URILE LA EXTERIOR

| La exterior 1. Monitorul - dispozitiv principal de afisare a informatiilor de la computer 2. Tastatura - dispozitiv de introducere a datelor in calculator. 3. Mouse - dispozitiv de introducere a datelor in calculator. 4. Utilizatorul (cred ca sunt necesare explicatii). |  |
| --- | --- |
|  | Multe persoane considera ca utilizatorul este "cea mai importanta componenta" a unui PC. NU SUNT DE ACORD! Chiar si persoanele cu cunostinte minime despre computere pot opera la un PC. NICI un calculator nu va functiona fara componentele necesare (hardware sau software) indiferent de "cat de destept" este utilizatorul. |
| In plus, in functie de activitatile la care este folosit calculatorul, in configuratia unui PC pot apare si componente aditionale. |  |

ROLURILE UNUI CALCULATOR

Toate computerele, de la cele de dimensiunea camerelor la laptop-uri sau PDA-uri, gestioneaza cam in acelasi fel informatia. Ceea de tehnologiile au schimbat este tipul de informatie gestionata, modul de gestionare, cantitatea care poate fi prelucrata, cat de repede si cat de eficient poate fi prelucrata informatia. In finalul acestui capitol voi incerca sa identific principalele roluri ale unui computer.

Procesarea informatiei

Cand incercati sa definiti ce face un calculator primul raspuns care va vine in minte este: "calculeaza". DAR aceasta este doar o mica particica din toate sarcinile sale. "Calculare" este doar o varianta a termenului de "transformare a informatiei". In marea parte a timpului computerul realizeaza operatii matematice (schimband unele numere in alte numere) si "traduceri" de informatie (cand de exemplu informatia pe care eu o scriu pe tastatura apare acum pe monitor si ulterior va fi imprimata).

O forma speciala de informatie pe care computerul o proceseaza sunt instructiunile. Acestea sunt comenzi prin care programatorii ii spun calculatorului ce are de facut. Cand un utilizator foloseste un calculator el de fapt "vorbeste" cu un program care la randul sau "vorbeste" cu calculatorul.

Stocarea informatiei

Calculatorul stocheaza tipuri diverse de informatie in diferite moduri (in functie de tipul de informatie care urmeaza a fi pastrata, cat spatiu de stocare necesita si cat de repede trebuie accesata). In general, informatiile sunt stocate "pe termen lung" sau "pe termen scurt" in memoria calculatorului.

Comunicare si transfer de date

Computerul controleaza si transferul de informatie dintr-un loc intr-altul. El "citeste" informatia pe care au o introduc la tastatura, o transfera in memorie, o afiseaza pe ecran apoi o stocheaza intr-un fisier. Acest transfer de date se numeste input/ouput (I/O) si defineste modul in care computerul "discuta" cu dispozitivele atasate de el si cu componentele pe care le contine.

Transferul de date intre calculatoare este o alta parte importanta a lumii computerelor. Fara a fi surprinzator, de cele mai multe ori acest transfer de date se numeste comunicare.

INTREBARI

1. Care este principiul de functionare al computerelor.

2. Care sunt partile componente ale unui computer.

3. Care sunt modurile de prezentare ale informatiei.

4. Ce este un bit.

5. Ce este un byte.

6. Care sunt multiplii utilizati pentru exprimarea cantitatilor mari de informatie.

7. Ce este un camp de date.

8. Ce este o inregistrare.

9. Ce este un document.

10. Ce este un director.

11. Care sunt tipurile de computere.

12. Care sunt componentele unui PC.

13. Ce componente se afla in interiorul computerului.

14. Ce componente se afla in exteriorul computerului.

15. Care sunt rolurile unui computer.

CAPITOLUL III – COMPONENTE HARDWARE INTERNE

Din capitolul anterior ati aflat ca orice calculator este format din mai multe componente, una dintre ele fiind componenta hardware                                      . 
 Aceasta la randul ei este formata din dispozitive interne si dispozitive periferice.
  In acest capitol voi trata toate componentele hardware interne ale unui calculator astfel incat la final sa stiti unde se afla, cum arata, cum functioneaza si mai ales cum functioneaza cel mai bine fiecare piesa aflata in cutia pe care multe persoane o definesc ca fiind "CALCULATORUL"                               .     
Sa incepem calatoria ….

pe care multi o vor considera placuta (sper).

CUTIA CALCULATORULUI

Un sistem computerizat este achizitionat in general cu componentele fizice necesare, variind desigur dimensiunile in functie de firma care il produce, pretul calculatorului si numarul de componente pe care le are.
   Cutia calculatorului are un rol extrem de important in extensibilitatea sistemului (cat de multe componente mai poti pune ulterior in el), protectie, racire si timpul de viata al sistemului.
   Cand sunt achizitionate calculatoare preconfigurate (componentele sunt incluse la cererea cumparatorului) utilizatorul nu trebuie sa-si faca griji de tipul de cutie. In situatia in care doriti sa va construiti propriul calculator trebuie sa aveti in vedere cativa factori.

Cutia contine ceea ce se numeste "system unit". Aceasta "gazduieste" majoritatea elementelor care fac sa functioneze computerul.

In primul rand sa vedem din ce este compusa cutia care contine componentele calculatorului.

COMUTATOARE SI LED-URI

In partea frontala a cutiei pot fi vazute o multime de "beculete" care in timpul functionarii computerului stau aprinse permanent sau clipesc continuu. De asemenea pot fi vazute butoane si comutatoare. Sa vedem la ce foloseste fiecare:

- Comutatorul de alimentare - necesar pentru pornirea computerului. Prin apasarea lui computerul este alimentat cu curent electric sau din contra, este oprita alimentarea cu curent.

- Butonul de RESET. La pornirea calculatorului au loc o serie de teste (POST - Power On Self Test) inainte de initializarea sistemului de operare (moment dupa care poate fi utilizat computerul). Butonul de Reset are acelasi rol ca o "pornire calda" (warm boot): reporneste calculatorul, este rulata o versiune simplificata a POST-ului iar timpul de pornire (re-) este mult mai mic.

- Comutatorul Turbo. Este deja istorie, dar mai poate fi vazut la calculatoarele mai vechi. In momentul in care au inceput sa fie produse calculatoare care functionau la viteze mari unele din programele vechi rulau prea repede (uimitor, nu?). Apasand pe butonul Turbo viteza de lucru era redusa astfel incat sa poata fi utilizate si acele calculatoare.

- LED-ul Power - este un indicator al starii calculatorului (pornit/oprit)

- LED-ul hard disk-ului - este un indicator prin care puteti sti daca au loc operatii de citire / scriere pe hard disk-ul calculatorului (practic, daca lucreaza calculatorul sau si-a luat o vacanta). Poate fi aprins continuu sau poate clipi in momentul in care hard disk-ul este accesat.

- Indicatorul de viteza - indica viteza (in MHz) la care lucreaza computerul. DAR, nu va lasati pacaliti, NU este vorba de "viteza reala" de lucru a computerului (cum sunt de exemplu vitezometrele la autoturisme). Si acestea sunt pe cale de disparitie.

- Indicatoarele dispozitivelor incluse. Fiecare componenta (CD-ROM, floppy, etc) are de obicei propriul LED care va clipi ori de cate ori acel dispozitiv este accesat.

ORIFICII SI LOCURI DE CONECTARE

In partea din spate a computerului puteti vedea o multime de orificii si sloturi (fante). Acestea permit conectarea calculatorului la sursa de curent, la diverse dispozitive periferice sau auxiliare, aerisire, etc. Scurte informatii va sunt prezentate in imaginea alaturata.

Partea cea mai frumoasa, in legatura cu locurile in care se conecteaza celelalte dispozitive, este ca NU AVETI CUM SA CONECTATI GRESIT ALTE COMPONENTE. Cablul de alimentare cu curent electric, cablul de conectare al monitorului, cablurile de la mouse si tastatura, cablul de conectare al calculatorului la o retea de calculatoare au forme care nu permit conectarea in locul destinat altui dispozitiv. Desi cablurile de la mouse si tastatura au conectori identici va sunt indicate pe carcasa calculatorului locul unde acestea trebuie conectate (la calculatoarele din ultima generatie conectorii de pe cablu au culori diferite dar identice cu culorile pe care le au locurile unde trebuie conectate tastatura si mouse-ul).

In interior, extrem de importante sunt nisele (bays) deoarece in functie de numarul lor pot fi incluse ulterior si alte componente. Acestea se afla in partea din fata a interiorului cutiei si sunt de doua tipuri (3,5 si 5,25 inch), numarul lor fiind diferit de la un tip de configuratie la altul (dar despre acest aspect voi discuta in sectiunea urmatoare).

TIPURI DE CUTII

Trebuie sa stiti ca exista doua variante de cutii: Desktop (de birou) si Tower (turn). In continuare voi prezenta caracteristicile fiecarui tip.

Desktop-urile [Figura 1]                                               .
Cutiile de tip desktop ocupa cea mai mare suprafata orizontala, monitorul fiind amplasat in partea superioara. Acesta este modelul folosit pentru primele computere: IBM PC, XT si AT. Aceste prime modele ocupau enorm de mult spatiu pe biroul pe care erau amplasate si prin urmare tendinta producatorilor a fost de a crea cutii mai mici si mai compacte. Din nefericire, micsorand dimensiunile cutiei componentele din interior erau din ce in ce mai inghesuite: accesul la componente devine foarte dificil, nu are loc racirea corespunzatoare si nu exista practic loc pentru componente aditionale. 
Varianta desktop avea de obicei 3 nise externe si 1 sau 2 nise interne. 
Exista o varianta miniaturizata a desktop-urilor, modelul numit slimline. Este mai mic, mai scurt, mai ingust. DAR, sistemul de racire nu este cel corespunzator si nu exista spatiu pentru extindere. Varianta slimline are 1 sau 2 nise externe si doar 1 nisa interna. 
Modelul Tower [Figura 2]                                                      .
În acest caz, cutia este asezata "in picioare", este ocupata o suprafata extrem de redusa, existand totodata si o varietate mai mare de variante. Poate fi asezat pe birou (langa monitor), pe un raft al biroului sau chiar direct pe podea. 
Alte avantaje: un transfer mult mai bun al curentilor de aer, accesibilitatea componentelor interne, extensibilitate (cu exceptia variantei minitower). 
Dezavantaje: sunt mult mai des victime ale rasturnarilor si lovirilor involuntare (sau poate voluntare?).
Exista mai multe variante ale modelului Tower si vi le voi prezenta pe scurt in continuare:
Full Tower [Figura 3]                                                                 .
 varianta cea mai mare (pana la 90 cm),    asezat pe podea
 poate avea 2 nise de 3,5"si 4 sau mai multe de 5,25"    externe
 4 sau mai multe nise interne   
 suficient spatiu in    interior asigurand o racire buna
 suficient de scump (cel mai    scump)
Mid Tower [Figura 4]
    dimensiunea cea mai populara (50 cm)
    poate avea 2 nise de 3,5"si 3 de 5,25" externe si 2 sau 3 nise interne
    mai putin spatiu disponibil in interior (normal) asigurand o  racire suficient de buna
 suficient spatiu pentru extindere    
Mini Tower
 dimensiune foarte populara (35 cm)   
 poate avea 2    nise de 3,5"si 2 de 5,25" externe si 1 sau 2 nise interne
 putina    "aglomeratie" in interior
 racirea este mai buna decat la modelele    desktop.

Variantele de modele nu sunt standardizate! Ceea ce un producator poate considera o varianta ca fiind Mid Tower altele pot considera varianta respectiva ca fiind Mini Tower.

FACTORI DE FORMA

Factorul de forma este un parametru care caracterizeaza dimensiunea si forma unui dispozitiv. (Adesea acest termen este corelat cu dimensiunea placii de baza a unui computer).

Cutiile computerelor au diverse marimi si stiluri si acelasi lucru este valabil si pentru componente. Dimensiunea si forma placii de baza, pozitia componentelor, pozitia orificiilor si tehnologiile implicate fac parte din factorii de forma ai unui computer.

Atunci cind este achizitionat un calculator nou utilizatorul nu are nici o problema din punct de vedere al factorilor de forma, probleme aparind atunci cind se doreste realizarea unui computer din componente separate sau schimbarea unor componente.

Primul factor de forma a fost PC/XT si a fost introdus de IBM. Era livrat doar in modelul desktop si desi era "high tehnology" si la moda in acea vreme nu mai corespunde standardelor actuale. În acest moment au fost inlocuite cu factorul de forma AT (Advanced Technology). 
Datorita dezvoltarii tehnologice componentele au devenit din ce in ce mai mici. Componentele de pe placile AT au fost pozitionate mai eficient iar dimensiunile sursei de curent au fost reduse fara a influenta negativ performanta computerelor. Sistemul de racire a devenit mult mai eficient prin pozitionarea orificiilor care sa evacueze aerul cald si sa "absoarba" aerul rece. Nici factorul de forma AT nu mai este disponibil in momentul de fata.

Pe masura ce componentele deveneau din ce in ce mai mici, tensiunile de lucru s-au modificat, componentele sau fost pozitionate mai eficient producatorii au realizat ca pot micsora si placa de baza a calculatorului. Astfel au fost reduse dimensiunile factorului de forma AT si a fost creat Baby AT. Baby AT a fost unul din factorii de forma extrem de populari printre consumatori.

Ulterior (incepind cu Pentium MMX) a aparut factorul de forma ATX. Configuratia componentelor pe o placa de baza de factor ATX este similara cu cea a componentelor in cazul factorului Baby AT. Dar, rotind componentele cu 900 procesorul si modulele de memorie au devenit mult mai accesibile. ATX este in momentul de fata cel mai cunoscut factor de forma disponibil pe piata.

Exista o varianta putin mai mica decit ATX: Mini ATX.

Cea mai compacta versiune existenta este Micro ATX. În general, cutiile au pina la 5 nise de 1/4", 1 nisa 3.5" si 1 nisa interna. Sursa de putere este atit de mica incit abia poate asigura curentul electric componentelor care sunt deja instalate in calculator. Nu exista loc pentru componente aditionale. Acest factor de forma a aparut din dorinta producatorilor de a iesi pe piata cu calculatoare bune dar cit mai ieftine.

SFATURI

Desi poate nu va place sau v-ati saturat de sfaturi VA ROG SA CITITI:
DESCARCARILE ELECTRICE (DEL)                                                  .
   O descarcare electrica este pur si simplu rezultatul electricitatii statice SI NU TREBUIE NEGLIJATA ATUNCI CAND LUCRATI IN INTERIORUL UNUI COMPUTER.
Descarcarile electrostatice pot provoca suficiente dezastre in cazul componentelor unui calculator. Este extrem de important ca priza de la care este alimentat computerul sa aiba impamantare. Totodata, chiar viata utilizatorului este pusa in pericol in cazul in care nu se iau masuri corespunzatoare                                            . 
   In interiorul monitorului sau a sursei de alimentare sunt condensatoare suficient de puternice pentru a omori o persoana CHIAR daca a fost oprita alimentarea cu curent electric.
   Electricitatea este una din componentele vietii. In momentul in care va foiti intr-un scaun se pot produce 150 - 200 de volti. Corpul uman creeaza si disipa continuu sarcini electrice. Mergand pe un covor pot apare descarcari electrostatice: daca acestea au fost simtite poate fi vorba de circa 2000 de volti iar daca au fost auzite inseamna ca descarcarile au fost de circa 3000 -5000 de volti. In cazul in care reusiti va vedeti si sclipiri albastrui atunci cu siguranta s-au produs circa 10000 de volti                          !
Descarcarile electrice nu pot fi eliminate dar pot fi controlate                                     !
Placile cu circuite din interiorul calculatorului contin circuite integrate care lucreaza la tensiuni de 2-5 volti. La o tensiune de 200 de volti aceste circuite sunt distruse definitiv. Unele dintre ele sunt distruse chiar si la 30 de volti. 
Vreau sa subliniez ca descarcari electrice pe care nu le simtiti, nu le auziti si nu le puteti vedea pot compromite componente ale computerului. Trebuie subliniat ca in cazul componentelor din calculatoare chiar tensiuni sau intensitati mici de curent le pot distruge (corpul uman este mult mai rezistent din acest punct de vedere).
In vremurile in care tuburile erau inlocuite cu tranzistoare oamenii erau uimiti de reducerea dimensiunilor. In ziua de azi exista circuite in interiorul calculatorului care contin milioane de tranzistoare                                              .
Una din tehnologiile de producere a circuitelor integrate se numeste TTL (Transistor Transistor Logic) si datorita ei circuitele sunt mult mai tolerante la descarcarile electrice. 
In prezent exista "chip -uri CMOS" care reduc consumul de curent, sunt mai putin rezistive si emana mai putina caldura. Din nefericire, tehnologia prin care aceste circuite sunt mai performante le fac susceptibile de provocarea descarcarilor electrice.

PLACA DE BAZA (MOTHERBOARD)

M-am gandit mult pana sa ma hotarasc cu ce componenta sa incep prezentarea. Putea fi procesorul sau oricare alta piesa importanta dar placa de baza este componenta calculatorului pe care sunt amplasate majoritatea celorlalte componente asa ca i-am acordat prioritatea de rigoare. Daca procesorul este "creierul" computerului se poate spune fara a gresi ca placa de baza este "sistemul nervos" al acestuia.

De mai bine de 20 de ani placa de baza a fost parte integranta a majoritatii calculatoarelor personale reprezentand infrastructura transferului de date pentru computere. Placile de baza (numite si placi principale - "mainboards") au preluat arhitectura pe care o aveau computerele de tip mainframe: circuite diverse care au diferite roluri, conectate in conectori similari aflati pe aceeasi placa. Ca urmare a imbunatatirii circuitelor si a modului de amplasare placile de baza si-au pastrat dimensiunile sau s-au micsorat in timp ce functionalitatea lor a explodat in ultimii 30 de ani                                          . 
   La lansarea primului PC in 1982 acel computer continea o placa de baza produsa de IBM (normal, nu?) ce avea un procesor 8088, BIOS-ul, suporti pentru RAM-ul procesorului si o colectie de slot-uri in care puteau fi conectate card-uri auxiliare. Daca doreai o unitate de discheta trebuia sa o achizitionezi separat si sa o conectezi la unul din slot-uri. Facilitand adaugarea de noi carduri IBM si Apple (alt "monstru sacru" al industriei de calculatoare) au realizat doua lucruri:

- au usurat procedura de crestere a functionalitatii computerului;

- au deschis calea altor producatori in crearea de componente care sa creasca functionalitatea computerului.

Şi acum o definitie (nu exista o definitie standard): "O placa de baza este o placa de circuite imprimate pe care sunt fixate majoritatea componentelor calculatorului".
   În general pe placa de baza veti gasi unul sau mai multe procesoare, un chip BIOS, slot-uri de memorie, chipset-uri (cu rol de control), slot-uri PCI, slot-uri ISA, sloturi pentru carduri AGP, conectori pentru porturi si fante de racire pentru procesor si card-urile instalate. 
Deoarece pe o placa de baza predomina circuitele integrate vi le voi prezenta pe scurt in cele ce urmeaza.

CIRCUITE INTEGRATE

Circuitele integrate sunt compuse din diferite componente electronice (tranzistori, rezistori, condensatoare, etc.) conectate in asa fel incat sa execute o anumita functie electronica. Aceste componente sunt fixate pe placi din fibra de sticla numite placi de circuite (circuit boards). Legatura dintre componente este realizata prin conexiuni de cupru numite trasee. 
   În urma dezvoltarii tehnologiilor de producere miniaturizarea componentelor a avansat enorm. În momentul de fata componentele care inainte ocupau suprafata unei placi de circuite sunt incluse intr-o componenta de dimensiuni foarte reduse numita circuit integrat (IC). Circuitele integrate actuale contin milioane de tranzistoare iar conexiunile sunt microscopice                             . 
Circuitele integrate sunt de mai multe tipuri si marimi. Va voi prezenta in continuare cele mai importante tipuri de circuite integrate.
Dual Inline Package (DIP) - Terminale duble in linie [Figura 1]
De forma dreptunghiulara cu doua randuri de pini (picioruse). Unele din primele procesoare produse erau de acest tip dar in momentul de fata sunt mai mult folosite ca chip-uri de memorie                             .
Quad Small Outline Package (QSOP)                                                 . 
Chip-uri de forma patrata care sunt implantate pe placa. QSOP-urile au 4 randuri de pini (pe fiecare latura a patratului). Deoarece este lipit de placa de baza este dificil de indepartat. Poate "substitui" o serie de circuite mai mici. 
Single Inline Package (SIP) - Terminal unic in linie [Figura 2]
De forma dreptunghiulara cu un rand de pini. Sunt folosite in general pentru chip-urile de memorie (avand avantajul ca pot fi inlocuite cu usurinta) dar au dezavantajul ca pinii se pot rupe extrem de usor. Nu mai sunt folosite. 
Pin Grid Array (PGA) [Figura 3]
Este un chip plat, patrat care are doua sau mai multe randuri de pini in partea inferioara. Este utilizat in general ca microprocesor (inca de la varianta de procesor 80286 produsa de Intel in deceniul trecut) putand contine milioane de tranzistoare. 
Este inserat pe suporti aflati pe placa folosindu-se in general suporti ZIP (Zero Insertion Force - pentru ca prin apasare sa nu se indoaie pinii). PGA sunt realizati din doua tipuri de material:
   1) Material ceramic - PGA-ul standard folosit pana de curand. Din cauza ca este produs din ceramica mai este numit si CPGA                            .
   2) Material plastic - folosit pentru ultimele tipuri de PGA. Sunt mult mai ieftine si mai eficiente din punct de vedere termic celor de tip CPGA. Mai sunt numite PPGA. 
Din momentul in care numarul conexiunilor pentru procesor au depasit numarul 200 producatorii de la Intel a fost pusi in situatia in care trebuiau sa fixeze mai multi pini pe aceeasi suprafata. Pentru a realiza acest lucru au "stivuit" pinii (in acelasi fel in care stau sticlele de vin intr-un beci). Acest tip de chip-uri au fost numite SPGA.
Dar sa revenim la placa de baza si sa vedem ce contine totusi o placa de baza.

COMPONENTELE PLACII DE BAZA

Din multe puncte de vedere placa de baza este cea mai importanta componenta a calculatorului (si nu procesorul desi el are parte de toata atentia). Placa de baza si componentele care sunt fixate pe ea reprezinta sistemul principal care ajuta "creierul" (procesorul) sa functioneze.

Prima componenta integrata pe care o vedeti atunci cand aveti in fata o placa de baza este chiar placa in sine: placile de baza sunt circuite imprimate multistrat (de aceea se mai numesc si PCB-uri: printed circuit board). Structura placii este asemanatoare unui sandwich cu cateva straturi foarte subtiri, fiecare continand circuitul necesar conectarii diverselor componente. Placa de baza are mai multi conectori (socket, slot) care, asa cum le spune si numele, sunt folositi pentru fixarea pe placa a componentelor:

- Conectorul procesorului

- Conectorii pentru memorie

- Conectori de cache

- Conectori pentru magistralele de comunicare

- Conectori pentru tensiune

- Conectori de mouse si tastatura

- Chipuri

- Controllere

- Conectori pentru porturi

TIPURI DE PLACI DE BAZA

Cum era si normal de la aparitia primului computer si pana in prezent placile de baza au evoluat si s-au diversificat. Voi incerca acum sa identific si sa prezint tipurile de placi de baza existente:
Placi de baza neintegrate 
Acest tip de placi nu au incorporate conectorii pentru porturi I/O (seriale, paralel), conectorii pentru alte componente sau controllere. În acest caz sunt utilizate carduri (placi) separate care fac legatura dintre placa de baza si celelalte componente. Prin urmare sunt necesare mai multe sloturi iar spatiul din interiorul calculatorului este mai aglomerat.
Majoritatea placilor de baza de la calculatoarele mai vechi (inainte de 486) sunt de tip "neintegrate".
Placi de baza integrate
Acest tip de placi au ansambluri de componente care sunt incluse direct in placa de baza. Este tipul standard de placi de baza care exista in momentul de fata.
Datorita structurii placii de baza computerele care folosesc acest tip de placa de baza au parte de cea mai buna circulatie a aerului si asigura cea mai mare accesibilitate la componente. Sunt mai ieftine deoarece este utilizat mai putin material si testarile se fac pentru mai multe componente simultan. În schimb, repararea lor este mult mai scumpa de cele mai multe ori nefiind rentabila (dar dat fiind faptul ca placile de baza sunt suficient de stabile acest gen de probleme este extrem de rar). 
Placi de baza incorporate
Unul din principalele probleme ale producatorilor este data de pret. Daca poti produce un articol pe care cumparatorii si-l vor permite vei avea parte de vanzari mari. Aceasta este si ideea care a generat producerea de placi de baza incorporate. 
Diferenta dintre placile de baza integrate si cele incorporate este data de posibilitatea de extindere, de posibilitatea de actualizare si de configurare. În lupta cu costurile de productie producatorii au inceput sa integreze (sau sa incorporeze) pe placile de baza tehnologii ca video, sunet, networking, etc. Prin urmare pretul placilor de baza a crescut dar a scazut pretul total al sistemului.

ROLURILE PLACII DE BAZA

In cazul unui sistem computerizat placa de baza are urmatoarele roluri:

- Organizare: intr-un fel sau altul tot ce contine un calculator este conectat la placa de baza. De modul in care este creata placa de baza si modul in care sunt fixate componentele depinde modul in care va fi organizat computerul.

- Control: placa de baza contine chipset-ul si BIOS-ul,

- Comunicare: aproape toate comunicatiile dintre PC si echipamentele periferice, alte PC-uri, si voi (ca utilizatori) trec prin placa de baza.

- Suportul procesorului: placa de baza este cea care influenteaza alegerea procesorului care va fi utilizat in sistem.

- Suportul periferic: placa de baza este cea care decide in mare masura ce componente periferice puteti utiliza in sistemul vostru. De exemplu, tipul de placa video pe care-l veti folosi (ISA, VLB, PCI) depinde de tipul de magistrala de sistem utilizat de placa de baza.

- Performanta: placa de baza este un factor determinant al performantei sistemului deoarece:

  - determina ce tip de procesor, memorie, magistrale si interfete hard disk poate avea computerul (si aceste componente dicteaza direct performanta calculatorului);

  - calitatea circuitelor aflate pe placa si chipset-urile au un impact direct asupra performantei calculatorului.

- Actualizarea configuratiei (upgrade): capacitatile placii de baza sunt cele care permit sau nu modificarea configuratiei calculatorului. Unele placi, de exemplu, nu va vor permite achizitionarea procesorului dorit si in acest caz, pentru a avea procesorul dorit trebuie schimbata si placa de baza.

CHIPSETURI SI CONTROLERE

Ati tot citit (sau auzit) pana acum termenul de chipset. Datorita importantei pe care o are aceasta componenta in sectiunile care urmeaza o voi prezenta pe scurt in continuare.

Chipset-ul si controllerele sunt circuitele logice care reprezinta "inteligenta" placii de baza: controleaza transferul de date dintre procesor si cache, transferul care are loc pe magistralele sistemului, componentele periferice. Practic chipset-ul si controllerele controleaza cam tot ce se intampla in computer. Din moment ce transferul de date este o problema critica in modul de operare si performanta sistemului chipset-ul este una din putinele componente care are un impact direct asupra calitatii sistemului computerizat.

De fapt ce este un "chipset"? Cat mai simplist spus, un chipset este un set de circuite integrate care controleaza anumite actiuni. Initial majoritatea functiilor pe care trebuia sa le indeplineasca un chipset erau executate de mai multe controllere separate. Existau cate un controller pentru fiecare functie care trebuia executata: controlul cache-ului, accesul direct la memorie, intreruperile, transferul de date pe magistrale, etc. În timp, toate aceste microcontrollere au fost integrate intr-o singura componenta (numita acum chipset). Ca urmare a integrarii controllerelor intr-un singur cip au aparut mai multe avantaje dar cele mai importante sunt date de reducerea costurilor si de compatibilitatea mai mare.

MAGISTRALE DE COMUNICARE

Toate componentele unei placi de baza (si unele dintre ele sunt incredibil de complexe) trebuie sa comunice intre ele rapid si eficient. Fara o comunicare rapida si eficienta caracteristicile individuale ale componentelor nu si-ar mai avea rostul.

Rolul magistralelor (bus) este de a asigura "canalele de comunicare" dintre componentele computerului. Asa cum era si normal, magistralele au evoluat o data cu evolutia celorlalte componente dar surprinzator procesul de evolutie a fost mult mai lent decat in cazul celorlalte componente. Multe din calculatoarele de azi mai folosesc o magistrala care a fost implementata in computerul realizat de IBM in 1980.

In termeni informatici o magistrala este un canal prin care are loc transferul de date intre doua sau mai multe dispozitive (din punct de vedere tehnic unii considera ca o magistrala care conecteaza doar doua dispozitive este un port).

CARACTERISITICILE MAGISTRALELOR

TIPURI DE MAGISTRALE               .
Prima intrebare care poate apare este: ce fel de informatii sunt transportate prin magistrale? Tinand cont de tipul de informatie transferata magistralele pot fi impartite in:
 Magistrale de date - formate din liniile pe care are loc transferul de date (majoritatea oamenilor se refera la aceasta magistrala atunci cand vorbesc de bus).
 Magistrala de adrese - reprezentata de un set de linii pe care se transfera informatii cu privire la locatia din memorie in care trebuie transferate datele. 
 Magistrala de control - reprezentata de linii de control care, asa cum le spune si numele, controleaza modul in care are loc transferul pe magistrala si totodata permit componentelor conectate de magistrala sa "semnaleze" atunci cand au date de transferat (ca un fel de semafoare). 
DIMENSIUNI
Una din caracteristicile importante ale magistralei este reprezentata de latimea canalului pe care are loc transferul. Bineinteles, cu cat canalul este mai lat cu atata poate fi transferata o cantitate mai mare de date (ca in cazul strazilor: cu cat este mai lata strada cu atat incap mai multe masini). Primele magistrale erau de 8-biti in timp ce computerele actuale au magistrale de 64 biti (pentru procesor si memorie). Dimensiunea magistralei de adrese poate fi diferita de cea a magistralei de date. 
RATA DE TRANSFER
Rata de transfer a magistralei este un reper al numarului de biti de informatie care poate fi transferat pe o linie in fiecare secunda. 
LARGIMEA DE BANDA
Largimea de banda (bandwidth), numita uneori si debit (throughput), reprezinta cantitatea totala de date care poate fi transferata (teoretic) prin magistrala in unitatea de timp. Pastrand analogia cu soseaua, daca magistrala este o strada cu un numar de benzi, rata de transfer este data de viteza cu care se deplaseaza masinile iar largimea de banda este produsul dintre cele doua reflectand traficul care are loc pe acea strada intr-o ora/zi/etc.
INTERFATARE
În cazul unui sistem care are mai multe magistrale (si marea lor majoritate au mai multe magistrale) este necesara existenta unui circuit care sa conecteze magistralele si sa permita comunicarea dintre componente. Acest circuit este numit "bridge" (punte). 
INTRERUPERI
Prin magistrale circula si cererile de pe care diverse componente le fac catre procesor. Aceste cereri se numesc IRQ (Interrupt ReQuest) si ele trec printr-un interrupt controller (care de cele mai multe ori este parte a chipset-ului sau a placii de baza) care verifica informatia inainte de a o trimite la procesor. CANALELE DMA
DMA inseamna Direct Memory Access adica acces direct la memorie. Prin aceste canele unele dispozitive (hard disk-uri, CD-ROM-uri, placi de sunet, etc) au acces la memorie fara a mai cere voie procesorului. În acest mod transferurile sunt mult mai rapide dar este absolut necesar ca fiecare dispozitiv sa aiba propriul canal (altfel apar conflicte iar computerul "ingheata").
BUS MATERING                    .
La inceputuri, pentru a avea loc transferul de date de la o componenta la alta procesorul trebuia sa primeasca o cerere de la unul din dispozitive, primea datele, accesa cealalta componenta prin adresa I/O si apoi transmitea informatia. Astfel transferul era controlat de processor                    .
Noile magistrale includ controllere de magistrala (bus controller) care permit ca dispozitivele sa aiba controlul transferurilor fara a apela la procesor. Un astfel de dispozitiv este numit un dispozitiv bus mastering.

TIPURI DE MAGISTRALE

MAGISTRALA ISA  [Figura 1]                                                                     .
Cea mai utilizata magistrala pana in momentul de fata este ISA (Industry Standard Architecture). Desi nu a fost semnificativ modificata de la data aparitiei (16-biti in 1984) aceasta magistrala este inca mult utilizata si la computerele moderne. Desi in unele cazuri se considera ca performantele acestei magistrale "nu mai tin pasul cu ce se cere azi" (si in primul rand este vorba de rata de transfer), ISA isi pastreaza locul detinut deoarece sunt enorm de multe echipamente periferice care o folosesc ca magistrala standard de comunicare. Totusi, datorita companiilor Intel si Microsoft, cu siguranta acest tip de magistrala va dispare in viitorul apropiat.

MAGISTRALA PCI [Figura 2]                                            .
La inceputul anilor '90 Intel a introdus (cu spijinul mai multor producatori, printre care IBM, NEC, Compaq) un nou standard de magistrala, PCI (Peripheral Component Interconnect). Acesta era un hibrid intre ISA si VESA oferind acces direct la memoria sistemului pentru dispozitivele conectate. Initial, magistrala PCI trebuia sa fie una "locala" dar s-a dovedit a fi o magistrala care conecteaza la rate mari de transfer componente din sistem.

MAGISTRALA AGP [Figura 3]                                    .
Folosita pentru conectarea placilor video.
MAGISTRALA USB [Figura 4]                                               .
Aproape toate computerele care pot fi achizitionate in prezent au conectori USB care pot fi utilizati la conectarea unui numar mare de dispozitive in cel mai simplu mod posibil.. Pentru a elimina toate problemele legate de conectarea de noi dispozitive a fost creata magistrala seriala universala (Universal Serial Bus). Astfel se pot conecta de computer pana la 127 de dispozitive fiecare dintre ele putand beneficia de o rata de transfer de 6 Mb/s (suficient de mult).

PROCESORUL

| In cel mai simplu mod posibil se poate spune ca procesorul este un chip de silicon. De fapt termenul de "procesor" este prescurtarea de la "microprocesor" (dar este des utilizat si termenul de CPU sau Central Processing Unit) si denumeste una din cele mai importante componente ale unui computer [Figura 1]. Toata activitatea unui computer este coordonata direct sau indirect de procesor (de aceea i se spune si "creierul calculatorului") acesta fiind una din cele mai uimitoare inventii ale secolului trecut. [Figura 2] |  |
| --- | --- |
|  | Primul microprocesor produs a fost Intel 4004, in 1971. Cum este de asteptat Intel 4004 nu era foarte puternic putand sa efectueze doar adunari si scaderi (si doar cu 4 biti odata). Inainte de 4004 computerele construite inginerii realizau computerele din chip-uri sau alte componente electronice (tranzistoare). |
| Procesoarele sunt componente extrem de puternice si de complicate dar ceea ce sunt in momentul de fata este rezultatul a zeci de ani de evolutie. Aceasta componenta este cea care determina cat "de repede" poate lucra computerul (viteza in cazul procesoarelor se masoara in MHz - megaherti). Ca o comparatie a evolutiei procesoarelor va spun ca procesorul folosit de IBM la primul computer rula la 4.77 MHz in timp ce procesoarele actuale au ajuns la 4GHz (cam de 1000 de ori mai mult). Procesorul este cel care face majoritatea operatiilor de calcul si totodata este responsabil cu functionarea sistemului de operare si a aplicatiilor. Pentru aceste operatii procesorul foloseste memoria sistemului (despre memorie voi vorbi putin mai incolo). In continuare va voi prezenta procesorul, componentele acestuia si modul cum pot lucra ele in cazul in care exista un sistem cu mai multe procesoare. |  |

ARHITECTURA PROCESORULUI

Eficienta unui procesor este data de arhitectura sa, adica de modul in care este realizat designul interior. Arhitectura procesorului este un termen utilizat pentru a descrie modalitatea prin care sunt procesate datele (procesarea datelor este unul din factorii care determina performanta totala a sistemului). 
   Modul in care procesorul "discuta" cu celelalte componente ale sistemului este de cele mai multe ori cel mai important factor care indica puterea sistemului. Procesorul controleaza intregul computer si foloseste cai dedicate de control (magistralele) pentru a trimite informatiile catre cache, memorie si celelalte componente. Intr-un anume fel procesoarele sunt "cutii negre" care executa instructiuni. De-a lungul istoriei procesoarelor nu instructiunile sunt cele care s-au modificat semnificativ ci modalitatile prin care aceste instructiuni sunt executate. 
Din punct de vedere al arhitecturii interne procesor este compus din cateva unitati. O schema simplificata va este prezentata in [Figura 1]:

Unitatea de control

Unitatea de control este circuitul care comanda si controleaza activitatile dispozitivelor interne si externe (se poate spune ca este "creierul creierului"). Interpreteaza instructiunile, determina ce date sunt necesare, unde sunt stocate datele si trimite semnale de control dispozitivelor implicate in executarea instructiunilor.

Unitatea aritmetica si logica (ALU)

Aceasta este partea procesorului in care au loc toate calculele. Este formata din circuite care executa operatii aritmetice (adunare, scadere, inmultire, impartire) cu valorile primite de la memorie si poate compara numere.

Registri

Registrii sunt grupuri de "celule" folosite pentru adresare (contin informatii despre locul unde pot fi gasite informatiile necesare), manipularea datelor si procesare. Unii registri pot fi folositi pentru mai multe operatii in timp ce altii sunt "rezervati" doar pentru anumite functii.

Unitatea ceas

Fiecare operatie din procesor are loc in momentul unui puls generat de ceas. Nici o operatie nu are loc (indiferent de complexitatea sau importanta ei) in intervalul dintre pulsurile generate de ceas. Prin urmare, cu cat este mai "rapid" ceasul cu atat calculatorul este mai rapid. 
Rata de generare a pulsurilor se masoara in megaherti (MHz) sau milioane de pulsuri pe secunda. Fiecare "ticait" al ceasului procesorului (considerat a fi unitatea de masura) reprezinta un ciclu. In momentul de fata procesoarele calculatoarelor de birou au ajuns la 800 MHz in timp ce cele ale server-elor au 4 GHz.

Toate aceste componente conlucreaza dupa o schema prezentata in [Figura 2].

CARACTERTISTICILE PROCESOARELOR

| Principalele caracteristici ale unui procesor sunt: - setul de instructiuni pe care trebuie sa le execute; - viteza sa - masurata in milioane de instructiuni pe secunda; - lungimea in biti a unui cuvant (word size). Lungimea in biti a unui cuvant reprezinta de fapt numarul de biti pe care un procesor ii poate procesa simultan. De exemplu: sa consideram ca trebuie adunate doua numere de 4 digiti fiecare. Un procesor 8-biti va face 4 operatii (cate una pentru fiecare cifra), un procesor 16-biti va face adunarea din doua operatii in timp ce un procesor 32-biti va face adunarea dintr-o singura operatie. |  |
| --- | --- |
|  | Procesoarele produse incepand cu Intel 80486 sunt de tip 32-biti. In momentul de fata procesoarele au ajuns la 64-biti. In lume sunt mai multi producatori de procesoare dar cei mai populari sunt Intel si Motorola. Celelalte procesoare (AMD-K5 sau CYRIX Mx de exemplu) sunt compatibile cu procesoarele produse de cele doua companii. In principiu, procesoarele sunt de doua tipuri: Socket 7 si SEC (Single Edge Contact). Procesoarele din ultima generatie sunt de tip SEC. |

MULTIPROCESARE

In ultima vreme a devenit ceva obisnuit ca un computer sa foloseasca 2 sau mai multe procesoare (cel putin daca este vorba de servere). Teoretic, folosirea a doua procesoare ar determina dublarea performantei sistemului. DAR, cum era si normal, teoria cu este intotdeauna copia realitatii. Pentru ca un sistem sa foloseasca mai multe procesoare sunt necesare mai multe conditii:

- Suportul placii de baza - o placa de baza care sa accepte mai multe procesoare (socket-uri si slot-uri aditionale, chipset care sa accepte multiprocessing);

- Suportul procesoarelor - procesoare care sa poata fi utilizate intr-un astfel de sistem. Exista versiuni de procesoare care nu pot fi utilizate intr-un astfel de sistem;

- Suportul sistemului de operare - in cazul Windows trebuie sa fie un sistem de operare din gama Windows NT sau Windows 2000 iar in cazul UNIX versiunile care suporta multiprocessing.

- Software creat pentru a lucra cu un astfel de sistem. Partea de multiprocesare este administrata de sistemul de operare dar nu este eficienta daca aplicatiile nu pot fi executate "pe bucati" care sa fie executate independent.

In cazul unui computer in care se folosesc mai multe procesoare se poate vorbi de sistem simetric sau sistem asimetric. Ambele se refera la modul in care sistemul de operare imparte procesoarelor sarcinile pe care trebuie sa le execute.

Sistemul simetric (SMP)
In cazul sistemului simetric [Figura 1], sistemul de operare foloseste cate o parte din fiecare procesor iar restul este folosit de aplicatii. Astfel performanta sistemului este imbunatatita.
     Sistemul asimetric (ASMP)
In cazul sistemului asimetric [Figura 2], sistemul de operare foloseste pentru nevoile sale un procesor iar restul procesoarelor sunt folosite de aplicatii. Este un sistem rigid deoarece performanta este redusa in perioadele in care sistemul are de rulat mai multe sarcini.

ROLURILE PROCESORULUI

In incheiere voi rezuma rolurile pe care le are procesorul in cazul unui sistem computerizat:
1. Performanta. Procesorul este cu siguranta cea mai importanta componenta care prin caracteristicile sale influenteaza direct performanta sistemului computerizat. In timp ce celelalte componente determina indirect performanta calculatorului capacitatile procesorului sunt cele care dicteaza performanta (se poate spune ca celelalte componente "permit" procesorului sa lucreze la capacitatea maxima);
2. Suport software. Cu cat procesoarele sunt mai noi cu atat utilizatorul poate folosi ultimele variante de sistem de operare sau software. Ultimele versiuni propuse de producatorii de software necesita procesoare mult mai performante, de cele mai multe ori vechiul procesor fiind "depasit de situatie". 
3. Fiabilitate si stabilitate. Unul din factorii care determina modul in care va functiona calculatorul este dat de calitatea procesorului. In timp ce majoritatea procesoarelor sunt suficient de fiabile exista si procesoare care nu se pot "lauda" cu aceasta calitate. Fiabilitatea depinde atat de vechimea procesorului cat si de cantitatea de energie pe care o consuma.
4. Consumul de energie si racirea. Initial, procesoarele consumau mai putina energie decat celelalte componente ale sistemului. Procesoarele mai noi consuma mai multa energie si acest lucru are impact asupra altor aspecte ale functionarii sistemului (de la racire pana la fiabilitatea totala a sistemului computerizat).
5. Suportul placii de baza. In functie de procesorul utilizat este ales si chipset-ul (si prin urmare placa de baza). Pe de alta parte placa de baza este cea care influenteaza capacitatile si performanta sistemului.

MEMORIA COMPUTERULUI

Memorie este termenul utilizat pentru a indica stocarea datelor intr-un computer. Totusi termenul este oarecum ambiguu deoarece (in cazul calculatoarelor) atunci cand cineva vorbeste despre memorie se poate referi la diverse componente ale computerului. Acest lucru este posibil pentru ca fiecare computer are mai multe tipuri de memorie (RAM, ROM, Cache, Dynamic RAM, Static RAM, Flash memory, Memory sticks, Volatile memory, Virtual memory, Video memory, BIOS, SIMM, DIMM, EDO RAM, RAMBUS, DIP), fiecare dintre ele fiind componente esentiale ale unui sistem computerizat.

Una din intrebarile normale in legatura cu computerele este: "de ce un computer are nevoie de sisteme de memorie?". Un computer de birou are, printre altele, urmatoarele tipuri de memorie:

  Cache de nivel 1 si cache de nivel 2

  Memoria RAM

  Memorie virtuala

  Un hard disk (sau mai multe).

In sectiunile urmatoare voi incerca sa raspund la aceasta intrebare.

CARACTERISTICILE MEMORIEI

Memoria contine date sau instructiuni care sunt utilizate sau executate de procesor. Indiferent de tipul sau, caracteristicile memoriei sunt:

- Locatiile adreselor. Memoria este formata din numere care indica locurile in care se afla informatia. Fiecare locatie aflata in memorie se numeste adresa si este exprimata in notatie hexazecimala. Numarul total de locatii care pot fi accesate de procesor formeaza spatiul de adrese fizice (in general, este exprimat in KB sau MB).

- Timpii de acces. Cand se vorbeste de timpi de acces se are in vedere intervalul de timp necesar procesorului pentru a citi sau a scrie o informatie intr-o locatie anume.

- Volatilitatea. Este o caracteristica prin care se defineste memoria din punct de vedere al pastrarii datelor. Daca la oprirea sistemului datele sunt pierdute se spune ca memoria este volatila iar daca datele se pastreaza atunci este vorba de memorie nevolatila (permanenta).

Desi memoria este, din punct de vedere tehnic, reprezentata de orice forma de stocare electronica, cel mai adesea termenul este utilizat pentru a identifica formele de stocare temporare si care pot fi accesate rapid. Daca un computer ar trebui sa acceseze hard disk-ul de fiecare data cand ar avea nevoie de date toate operatiile s-ar desfasura foarte lent. Prin urmare, majoritatea formelor de memorie sunt folosite pentru a stoca temporar datele.

MEMORIA CACHE

Pe parcursul acestui curs a aparut de mai multe ori termenul cache. Cache-ul este unul din conceptele principale atunci cand se vorbeste de computere si de cele mai multe ori apare in forme diverse (cache-uri de memorie, hardware, software, etc.). 
   Unul din factorii care influenteaza performanta sistemului este cache-ul sistemului. Caching-ul este o tehnologie care se bazeaza pe subsistemele memoriei dintr-un computer. Principalul scop al cache-ului este sa accelereze computerul si in acelasi timp pretul acestuia sa scada. Pentru a intelege mai bine ce importanta are cache-ul va voi prezenta urmatorul exemplu [1]                                                  .
   Din exemplu anterior se pot trage urmatoarele concluzii:

- Tehnologiile cache sunt reprezentate de utilizarea de parti mici dar rapide de memorie pentru a accelera partile mai mari dar mult mai lente;

- La utilizarea cache-ului, acesta trebuie verificat pentru a se vedea daca nu cumva contine informatia dorita. Daca datele se afla in cache se vorbeste de un cache hit iar daca nu de cache miss. In cel de-al doilea caz computerul trebuie sa caute informatiile in alte zone de memorie (mai mari dar mai lente).

- Un cache are o dimensiune. Aceasta este mai mica decat cea a memoriei cu stocare permanenta. [2]

- Este posibil sa fie create mai multe nivele de cache. In exemplul anterior bibliotecarul are la indemana un raft care poate pastra 20 de carti. In apropierea bibliotecarului se mai poate fixa un raft care sa poata pastra 100 de carti (iar distanta pana la el sa fie relativ scurta). In acest caz se vorbeste de un cache de nivelul 2.

MEMORIA RAM

Unul din cele mai cunoscute tipuri de memorie existente intr-un computer este memoria cu acces aleatoriu (RAM). Este considerata "memoria principala" a calculatorului fiind utilizata pentru a pastra temporar datele de care are nevoie procesorul pentru a lucra.

Cip-urile de memorie ale computerelor de birou au fost create folosind configuratia DIP (dual line package). Aceste cip-uri erau fixate pe placa de baza si aceasta metoda a fost convenabila atat timp cat dimensiunile RAM-ului erau de tipul megabytes. In momentul in care nevoia de memorie a crescut bineinteles ca a crescut si numarul de cip-uri care trebuiau montate pe placa de baza. Solutia a fost data de plasarea tuturor cip-urilor de memorie (si a componentelor auxiliare lor) pe o placa separata numita PCB (Printed Circuit Board) care era fixata intr-un conector special numit bank de memorie aflat pe placa de baza [Figura 1]                                             . 
   In general, cip-urile de memorie sunt disponibile sub forma unor module de memorie. Le gasiti in lista configuratiei unui calculator ca 8x32 sau 4x16. Numerele reprezinta numarul de cip-uri inmultit cu numarul capacitatii fiecarui modul exprimate in Mb (8x32 inseamna ca acel computer are 8 module de 32 megabiti adica 256 megabiti adica 64 megabytes).

In ultimii ani au evoluat atat tipurile de placi cat si tipurile de conectori utilizati pentru RAM. (Primele tipuri create intrau in categoria proprietary - producatorii creau placi care puteau fi utilizate doar in computerele produse de ei). Tipurile de placi actuale sunt:

- SIMM (Single In-line Memory Module) [Figura 2]

- DIMM (Dual In-line Memory Module) [Figura 3]

- RIMM (Ramburs In-line Memory Module) [Figura 4]

- SODIMM (Small Outline Dual-In-line Memory Module) [Figura 5]

CAT RAM?

| Exista o vorba ca in viata niciodata nu poti spune niciodata ca ai suficient de multi bani. Acelasi lucru este adevarat si atunci cand este vorba de RAM. Dupa procesor, cantitatea de RAM este unul din factorii determinanti ai performantei calculatorului. De multe ori adaugarea de RAM produce schimbari mai mari decat cumpararea unui nou procesor.Daca sistemul raspunde greu la solicitari sau daca acceseaza foarte des hard disk-ul atunci va aflati in situatia in care ar trebui sa mai adaugati RAM. |  |
| --- | --- |
|  | In general sistemele de operare Windows 95/98 au nevie de cel putin 32 MB de RAM dar ruleaza bine la 64 MB. Windows NT/2000 are nevoie de 64 MB RAM dar functioneaza mai bine cu 128 MB (la 256 MB „zboara”). Linux lucreaza suficient de bine cu doar 4 MB de RAM. In situatia in care instalati si X-Windows va trebui sa instalati 64 MB de RAM. |
| Cantitatea de RAM necesara este proportionala cu tipul de activitati pe care le aveti in vedere. Pentru accesarea Internet-ului, procesarea de texte sau aplicatii simple nu este necesara o cantitate mare de RAM. In schimb, daca doriti sa faceti design computerizat, simulari si modelari tridimensionale, baze de date cu siguranta veti avea nevoie de mai mult RAM. De asemenea, daca un calculator are rol de server (fisiere, Web, ftp, etc.) cantitatea de RAM trebuie sa fie mai mare decat la calculatoarele obisnuite. Dar ce se intampla cand "calculatorul ramane fara RAM"? In acest caz va continua sa functioneze scriind datele intr-un fisier swap (aflat pe hard disk), acest fisier devenind un fel de memorie virtuala. Deoarece timpul de citire/scriere pe hard disk este mult mai mare decat in cazul cipurilor de RAM, memoria virtuala este folosita pentru date care nu sunt utilizate foarte des de procesor. Utilizarea memoriei virtuale este coordonata de un manager de memorie virtuala (de obicei incorporat in sistemul de operare). Prin faptul ca datele mai putin utilizate sunt mutate din RAM in memoria virtuala, RAM-ul este eliberat marindu-se memoria disponibila procesorului (si prin urmare calculatorul este mai eficient). |  |

MEMORIA ROM

Memoria ROM (Read Only Memory) este al doilea tip important de memorie dintr-un computer. Spre deosebire de RAM, memoria ROM are stocate permanent programe cu instructiuni (din acest motiv fiind numita si firmware - jumatate software si jumatate hardware) rezervate utilizarii de catre sistemul de operare, dispozitive hardware, BIOS, CMOS, etc. Acest tip de memorie nu poate fi utilizata pentru aplicatii. Din punct de vedere fizic memoria ROM consta din cipuri sau seturi de cipuri care contin programele, tabelele de constante si instructiunile pentru procesor. PROCESORUL ESTE SINGURUL CARE ARE ACCES LA ACEST TIP DE MEMORIE.

Exista cinci tipuri principale de memorii ROM, fiecare dintre acestea avand caracteristici unice:

- ROM

- PROM

- EPROM

- EEPROM

- Flash Memory

Toate aceste tipuri de ROM au in comun doua lucruri:

- Datele stocate in aceste cipuri nu sunt volatile - nu se pierd in momentul opririi totale a calculatorului.

- Datele nu pot fi modificate decat prin operatii speciale (si doar in cazul anumitor tipuri de ROM).

Un cip extrem de important este ROM-BIOS. Acesta este localizat pe placa de baza si are o multime de sarcini de indeplinit. Atunci cand porniti calculatorul acest cip face verificarea componentelor hardware pentru a verifica daca totul este OK. Daca nu sunt probleme cu componenetele atunci este incarcat sistemul de operare.

DISPOZITIVE DE STOCARE A DATELOR

Pentru pastrarea datelor exista doua tipuri de dispozitive:

- Dispozitive de stocare temporara (dispozitive primare)

- Dispozitive de stocare permanenta (dispozitive secundare)

Diferentele dintre dispozitivele de stocare primare si cele secundare:

- dispozitivele primare sunt volatile in timp ce cele secundare pastreaza informatia permanent

- dispozitivele primare sunt limitate ca dimensiuni in timp ce cele secundare sunt practic infinite

- timpii de acces ai datelor (timpii necesari pentru citirea sau scrierea datelor) sunt mult mai mici la dispozitive primare

- costul dispozitivelor secundare este mult mai mic.

Stocarea permanenta a datelor, a aplicatiilor software si a fisierelor sistemului de operare se face pe discuri. In timp ce in "antichitate" (la inceputul erei calculatoarelor) forma principala de stocare era banda magnetica in prezent sunt utilizate medii ce folosesc discuri magnetice.

Motivele pentru utilizarea discurilor sunt:

- descresterea costurilor

- fiabilitate

- reducerea timpului de acces

- rate de transfer mai ridicate

- reducerea dimensiunilor si a cerintelor de alimentare

- cresterea capacitatii de stocare

In prezent tendinta este de a utiliza CDROM-urile si mediul de stocare optic.

Pentru stocare permanentă sunt utilizate mai multe tipuri de discuri:

- dischete (floppy disk) [Figura 1]

- Hard disk [Figura 2]

- discuri optice [Figura 3]

- etc

In continuare va voi prezenta pe scurt discpozitive de stocare a datelor.

DISCHETELE

Dischetele sunt unitati mobile de stocare a datelor (cea mai simpla definitie) [Figura 1]. Sunt create din material plastic si contin un disc magnetic protejat de o caseta protectoare de plastic [Figura 2].

Asa cum au evoluat calculatoarele (tinta fiind reducerea dimensiunilor) si dischetele au "suferit" modificari de-a lungul timpului. Initial ele aveau dimensiunea de 5.25 inch dar cele din prezent au 3.25 inch. Dischetele din ziua de azi pot stoca pana la 1,44 MB de informatie. Desi au avantajul ca sunt ieftine si relativ usor de utilizat au marele dezavantaj (simtit destul de repede) ca sunt extrem de usor de deteriorat. Incercati sa tineti un telefon celular langa o discheta ce contine date si apoi veti avea fericita placere sa nu mai puteti citi informatia de pe discheta.

Pentru a citi sau scrie datele pe o discheta aceasta este introdusa in Floppy drive. Acest dispozitiv roteste discul dischetei cu o viteza de 360 rpm (rotatii pe minut) si scrie / citeste discheta prin intermediul unui cap de citire / scriere care ruleaza pe suprafata discului.

HARD DISK-UL

Alta modalitate de stocare a datelor, de data aceasta pe perioade mai mari de timp, este data de stocarea pe hard disk. [Figura 1]

Hard disk-urile au fost inventate in 1950 si initial puteau stoca cativa megabytes. Erau numite "discuri fixe" (sau Winchester) iar ulterior au dost denumite "hard disk-uri" pentru a fi diferentiate de dischete ("floppy disk"). Spre deosebire de dischete, hard disk-ul contine platane cu medii magnetice si nu discuri de plastic. [Figura 2] Cutia care protejeaza hard disk-urile se numeste hard drive.

Datele sunt pastrate pe suprafata platanului, aceasta suprafata fiind compusa din piste iar acestea din sectoare. [Figura 3]. Perfomanta unui hard disk este data de rapiditatea cu care sunt scrise / citite informatiile pe hard disk. Criteriile care definesc performanta unui hard disk sunt:

- timpul mediu de access: intervalul de timp care trece din momentul in care s-a primit comanda de scriere/citire si momentul in care capul de citire/scriere ajunge la sectorul in care se afla informatia.

- viteza de transmitere a informatiilor: rata de transfer a datelor (cantitatea de informatie ce poate fi transmisa intr-o secunda).

- Viteza de rotatie (3600-7200 rpm)

- Timpul de comutare a capetelor

- Timpul de comutare a cilindrilor

- Timpii de acces a datelor

- Latenta rotationala

- Cache-ul hard drive-ului

- Organizarea datelor

- Rata de transfer

- Tipul de interfata

Capacitatile de stocare ale hard disk-urilor cresc din ce in ce mai mult ajungand acum (anul 2002) la 120 GB (gigabytes). Datele stocate pe hard disk sunt inlaturate de cele mai multe ori la interventia utilizatorului.

TIPURI DE HARD DISK-URI

In momentul de fata exista urmatoarele tipuri de hard disk-uri:

1. IDE (Integrated Disk Electronics)

- cel mai utilizat tip de drive-uri 10GB – 40 GB;

- timpi de acces de cca 20ms;

- rate de transfer relativ mici;

- controllerul nu poate controla decat unul maxim doua drive-uri;

- suficient de ieftine.

2. EIDE (Enhanced IDE) - versiunea imbunatatita a IDE.

3. SCSI (Small Computer Systems Interface)

- utilizate in prezent atat pentru servere cat si pentru statii de lucru puternice;

- au o capacitate de stocare de 10 GB - 40GB;

- au timpi de acces foarte mici,

- rate de transfer foarte mari (20MB/s pe 8 biti sau 40MB/s pe 16 biti),

- un singur controller poate controla 7 drive-uri,

- dezavantaj: costa foarte mult.

CD-ROM-UL

Majoritatea computerelor (daca nu toate) ce pot fi achizitionate acum contin o componenta numita CD-ROM drive. [Figura 1, 2] CD-ROM provine de la Compact Disc - Read Only Memory iar drive-ul de CD-ROM are rolul de a citi informatia continuta de CD-uri [Figura 3].

CD-urile (Compact Disks) reprezinta un alt mediu de stocare a informatiei (indiferent de formatul electronic in care sunt acestea). Poate va intrebati care este avantajul oferit de CD-uri si de se sa le folositi pe acestea in locul dischetelor.

In primul rand, un CD poate pastra pana la 700 MB de informatie (cam cat 486 de dischete in conditiile in care pretul unui CD este dublu fata ce cel al unei dischete).

In al doilea rand, pastrarea informatiilor este mult mai sigura in cazul unui CD comparativ cu pastrarea lor pe dischete.

Dezavantajul in cazul CD-urilor este dat de faptul ca nu este suficient sa ai un CD-ROM drive pentru a scrie informatii pe un CD (in cazul dischetelor, citirea si scrierea lor se face folosind aceeasi componenta hardware - floppy drive-ul). Pentru scrierea informatiilor pe un CD este necesara o alta componenta hardware numita CD-Writer. Aceasta trebuie achizitionata de utilizator, preturile variind intre 100 si 600$.

Un alt dezavantaj al CD-urilor este dat de faptul ca, odata inscriptionata, informatia nu mai poate fi stearsa.

In ultima vreme au aparut CD-uri care pot fi "rescrise" (se poate sterge informatia existenta si scrie alta informatie). Acestea sunt etichetate CD-RW (CD-ReWritable).

Performanta CD-ROM-urilor (si a CD-Writer-elor) este data de viteza de citire (si de scriere in cazul CD-W). Aceste viteze sunt preconizate atat pe componenta hardware cat si pe CD-uri (veti vedea scris 2x/4x/8x/16x/24x/48x).

DVD-DRIVE

Desi similare CD-ROM-urilor, DVD drive-urile (Digital Versatile Disc) permit citirea DVD-urilor. De ce a fost necesara crearea unor astfel de componente hardware? Raspunsul poate veni de la presiunea pe care au realizat-o tehnologiile multimedia asupra lumii computerelor.

DVD drive-urile permit un transfer mult mai mare al datelor in si dinspre computer. Astfel este posibila vizionarea filmelor aflate pe DVD.

In timp ce un CD poate stoca 700 MB de informatie (si asta folosind numai una din suprafetele CD-ului) un DVD care stocheaza informatiile doar pe una din suprafetele discului poate depozita  4,7 GB. Un DVD standard are o capacitate de 8,5 GB ("two-layer DVD") iar un DVD care poate stoca informatii pe ambele fete ale discului 17 GB (cat 24 de CD-uri sau 11805 dischete).

ZIP FLOPPY DRIVE

Recent au aparut "Zip disk-uri" (versiunea actualizata a floppy-disk-urilor). Aceste "dischete" au o capacitate de stocare de 250 MB si cum era de asteptat au si o viteza de lucru marita in comparatie cu "batranele" dischete.

Insa, pentru a putea utiliza un astfel de disc computerul trebuie sa aiba o alta componenta inclusa: zip disk drive-ul.

PLACI INTERNE

In afara componentelor interne prezentate pana acum, computerele mai au si alte componente hardware interne. Vi le voi prezenta pe scurt in continuare:

Placa de sunet (Sound Card) - inclusa pentru a va permite rularea "programelor multimedia". Aceasta componenta poate fi utilizata atat la redarea informatiilor multimedia (sunetelor) cat si la inregistrarea sunetelor (caz in care este necesar un microfor).

Placa grafica (Graphics Card) - "traduce" datele care compun imaginile intr-un format care sa poata fi prezentat pe monitorul calculatorului.

Placa de retea (NIC - Network Interface Card). In cazul in care doriti sa conectai calculatorul la o retea locala de calculatoare sau la Internet aveti nevoie de o placa de retea.

PORTURI

Comunicarea computerului cu dispozitivele externe se face prin intermediul unor lacasuri numite porturi. Acestea sunt de mai multe tipuri:

1. Porturi seriale - sunt reprezentate de socluri ("socket") care permit conectarea diverselor componente care pot fi atasate de computer (modeme, placi de achizitie, etc). Sunt etichetate COM1 si COM2 si localizate in partea din spate a calculatorului.
2. Porturi paralele - sunt reprezentate de socluri aflate in partea din spate a computerului si sunt folosite, in general, pentru conectarea imprimantelor. Sunt etichetate LPT1 sau LPT2.
3. Porturi USB (Universal Serial Bus) - porturi relativ noi de care se conecteaza dispozitive ce necesita rate mari de transfer a datelor (scannere, camere digitale, etc). In general sunt localizate atat in partea din fata a computerului cat si in partea din spate.

INTREBARI

1. Ce reprezinta beculetele (LED-uri) de pe cutia computerului.

2. Care sunt tipurile de cutii pentru computere.

3. Ce este un factor de forma.

4. Ce este placa de baza.

5. Ce tipuri de circuite integrate exista in computer.

6. Cum se realizeaza conexiunile dintre placa de baza si alte componente.

7. Ce tipuri de placi de baza exista.

8. Care sunt rolurile placii de baza.

9. Ce sunt si ce rol au chipset-urile.

10. Ce sunt magistralele de comunicare.

11. Care sunt tipurile de magistrale de date.

12. Ce este procesorul si care este rolul sau.

13. Care sunt caracteristicile procesorului.

14. Ce inseamna multiprocesare.

15. Ce se intelege prin memorie in cazul computerelor.

16. Ce tipuri de memorie exista intr-un computer.

17. Ce este memoria cache si care este rolul sau.

18. Ce este memoria RAM si de cate tipuri este.

19. Ce este memoria ROM si cate tipuri de ROM exista.

20. Ce sunt dispozitivele de stocare si de cate tipuri sunt.

21. Care sunt caracteristicile dischetelor.

22. Ce este hard disk-ul si care sunt caracteristicile sale.

23. Ce tipuri de hard disk-uri exista.

24. Ce este un CD-ROM si care sunt caracteristicile sale.

25. Ce este un DVD.

26. Ce placi interne se gasesc intr-un computer.

27. Ce sunt porturile si cate tipuri de porturi exista intr-un computer.

CAPITOLUL IV – COMPONENTE HARDWARE EXTERNE

Componentele conectate de calculator (intr-un fel sau altul) sunt numite dispozitive periferice. Daca una din aceste componente este deconectata de la calculator acesta va continua sa functioneze (doar functiile indeplinite de acel dispozitiv nu vor mai fi disponibile).

Componentele periferice se pot afla in interiorul cutiei calculatorului sau in afara acesteia. Prin urmare dispozitivele periferice pot fi clasificate in:

- Dispozitive periferice interne

- Dispozitive periferice externe

Componentele hardware externe se pot imparti in urmatoarele categorii:

- Dispozitive de iesire: monitorul, printer, etc (scopul acestora este de a “transforma” datele si informatiile din semnale electrice in formate care pot fi intelese de om.)

- Dispozitive de intrare: tastatura, mouse, etc (scopul acestora este de a “transforma” datele si informatiile din formate care pot fi intelese de om in semnale electrice)

- Dispozitive de stocare (scopul acestora este de a depozita datele si informatiile pentru perioade mari de timp).

Voi incepe prezentarea componentelor externe cu cea mai evidenta componenta: monitorul.

MONITORUL

Majoritatea oamenilor ar spune ca monitorul este un dispozitiv folosit pentru a afisa informatii trimise de calculator ... Este o afirmatie falsa. Informatiile sunt prezentate pe un dispozitiv de redare a imaginilor numit display (afisaj) iar monitorul este cutia care contine circuitele si controalele necesare funtionarii afisajului.

Monitorul contine butoane, conectori la reteaua de curent, etc si este conectat la placa video a calculatorului.

Principalele caracteristici ale monitorului sunt:

- Aria de afisare (14”, 15”, 17”, 19”, 21”)

- Numarul de culori

- Rata de reimprospatare

- Rezolutia maxima

- Tehnologia de afisare: CRT, LCD, etc

- Tehnologia de cablare: VGA, DVI

- Cantitatea de energie consumata

In continuare voi incerca sa prezint pe scurt aceste caracteristici.

CARACTERISITICILE MONITORULUI – DISPLAY-UL

Dimensiunea afisajului este caracterizata de raportul dimensiunilor si de dimensiunea ecranului. Majoritatea afisajelor au un raport de 4:3 (raportul dintre lungimea si latimea ecranului este de 4 la 3).

Suprafata pe care este proiectata imaginea este numita ecranul monitorului. Dimensiunea ecranului este masurata pe diagonala si este exprimata in inch. Majoritatea monitoarelor au ecrane de 15, 17, 19 sau 21 inch.

Cu siguranta veti auzi printre caracteristicile tehnice termenul de "pixel". Ce inseamna un pixel? Un pixel este cea mai mica suprafata de afisare de pe ecran. De exemplu, pentru a afisa un caracter sunt necesari zeci de pixeli.

CARACTERISTICILE MONITORULUI – CULORILE

Monitoarele contin 3 “tunuri” de culoare (rosu, albastru, verde) care regleaza intensitatea fiecarei culori. Practic prin combinarea celor 3 culori se poate obtine orice alta culoare.

În functie de monitor, pot fi afisate 2, 4, 16, 256  sau chiar 16 milioane de culori (true color). Practic asa zisa "culoare adevarata" ("true color" obtinuta la 16 milioane de culori) este inutila din moment ce ochiul uman nu poate percepe toate cele 16 milioane de nuante de culori.

La monitoarele mai noi se folosesc optiunile de calitate medie (16 bit) si calitate ridicata (32 bit) ca optiuni de culoare.

“Tunul de culoare” proiecteaza raze de lumina (numite raze de electroni). Responsabila de trimiterea de semnale catre “tunurile” de culoare este placa video a calculatorului.

CARACTERISTICILE MONITORULUI – REZOLUTIA

Numarul de puncte care pot fi afisate in sistemul de coordonate XY definesc rezolutia afisajului. Rezolutia este exprimata prin identificarea numarului de pixeli pe axa orizontala si a numarului de pixeli de axa veticala.

Rezolutia este exprimata ca 600x480, 1024x768, 2048x1536 si bineinteles ca, cu cat este mai mare cu atat pot fi afisate mai multe ferestre de aplicatii pe display.

CARACTERISTICILE MONITORULUI – RATE DE REFRESH

Rata de reimprospatare (refresh rate) defineste de cate ori este redesenata imaginea de pe ecran intr-un interval de o secunda. Este exprimata in Hz si in functie de monitor se pot seta valori intre 43 si 160 Hz.

Daca la o valoare setata a ratei de refresh aveti senzatia ca imaginea "clipeste" tot ce aveti de facut este sa modificati valoarea setata (alegand o valoare mai mare). Cercetarile facute de medici au aratat ca o rata de refresh de 60 Hz este perfecta pentru ochiul uman (la 50 Hz exista acea senzatie ca ecranul clipeste). Eventual va recomand 75 Hz. Trebuie sa realizati ca o rata mare de refresh supune ecranul la munci inutile (este posibil ca rata sa fie chiar peste capacitatile pe care le are monitorul si sa primiti mesajul "Out of range").

Pasul punctului, aria de afisaj si rata de reimprospatare afecteaza direct rezolutia maxima a display-ului.

CARACTERISTICILE MONITORULUI – STANDARDE DE AFISARE

De-a lungul timpului au fost stabilite asa cum era si normal standarde pentru display. In ordinea aparitiei lor acestea sunt:

CGA (Color Graphics Array): aparut in 1982, stabilea o rezolutie de 640x200 pixeli. Ulterior s-a evoluat la o rezolutie de 640 x 400 (double-Scanned CGA). Numarul de culori ce puteau fi afisate era 16.

VGA (Video Graphics Array): creat in 1987 de IBM. Initial s-a intentionat cresterea rezolutiei la 640 x 480 pixeli.

SVGA (Super Video Graphics Array). SVGA este termenul utilizat de Video Electronics Standards Association pentru a defini modurile de afisare care depasesc rezolutia de 640 x 480.

VESA specifica standardele cu privire la modul in care componenta software determina cum va functiona adaptorul de afisare (modul de conectare la adaptor si regulile de conectare). Standardele VESA includ nivele de rezolutie de: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200.

CARACTERISTICILE MONITORULUI – TEHNOLOGII DE AFISARE

Majoritatea monitoarelor de azi folosesc una din cele 2 tehnologii:

- CRT (Cathode Ray Tube): foloseste un tub vidat. La capatul tubului se afla un tun de electroni iar la celalalt capat se afla o suprafata de sticla care emite puncte luminoase in urma contactului cu raza de electroni. [Figura 1]

- LCD (Liquid Cristal Display). Tehnologia implicata in crearea de afisaje cu cristale lichide a evoluat continuu. In momentul de fata produsele ce folosesc tehnologii LCD sunt disponibile in doua forme:

  - dual-scan twisted nematic (DSTN) - telefoane celulare, calculatoare de buzunar;

  - thin film transistor (TFT) - monitoare de laptop sau PC-uri. [Figura 2]

Desi ofera suficient de multe avantaje, tehnologia CRT are si multe dezavantaje evidente: are nevoie de foarte multa electricitate, razele de electroni pot fi usor deviate aparand defocalizarea (si imaginea de pe ecran nu mai este clara), pentru realizarea de convergenta si culori sunt folosite tensiuni mari si campuri magnetice puternice care creeaza radiatie electromagnetica daunatoare utilizatorului si nu in ultimul rand MONITOARELE CREATE SUNT PREA MARI.

LCD utilizeaza un alt set de reguli decat CRT oferind avantaje in ceea ce priveste calitatea imaginii, consum de curent electric si geometrie. Marele dezanvantaj este dat de $$$$.

CARACTERISTICILE MONITORULUI – TEHNOLOGII DE CONECTARE

Tehnologiile de conectare utilizate sunt:

- VGA (Video Graphics Array) - necesita conversia semnalului din format digital in format analog aparand o degradare a calitatii imaginii.

- DVI (Digital Video Interface) - semnalul ramane in format digital in drumul de la placa video la afisaj si prin urmare calitatea imaginii este mai buna.

TASTATURA

Poate componenta computerului cu care interactioneaza cel mai des utilizatorul este tastatura (keyboard).

Pentru majoritatea computerelor tastatura este dispozitivul principal de introducere de text.

Tastatura pe care o folosim la computere are un aranjament de taste similar cu dispozitivele precedente de scriere (masinile de scris mecanice sau electronice). Aranjamentul standard al tastelor alfabetice este numit QWERTY (numele deriva de la primele 5 taste alfabetice aflate in partea stanga a tastaturii).

TASTAURA – DETALII

Tastaturile s-au schimbat destul de putin de la introducerea lor, in general modificarile fiind facute prin adaugarea de taste (ceea de inseamna de fapt o crestere a functionalitatii). In momentul de fata exista urmatoarele tipuri de tastaturi:

- 101-key Enhanced keyboard;

- 104-key Windows keyboard [Figura 1];

- 82-key Apple standard keyboard;

- 108-key Apple Extended keyboard [Figura 2].

Computerele portabile (laptop-urile) dispun de o tastatura a carei aranjament difera putin de aranjamentul standard.

In general, o tastatura "clasica" are 4 tipuri de taste:

- taste de text;

- taste numerice;

- taste de functii;

- taste de control.

TASTA ESC

Tasta aflata in partea stanga-sus a tastaturii. Functionalitatea ei depinde de situatia in care este utilizata.

In general, este utilizata pentru anularea anumitor actiuni si mai ales pentru anularea unor dialoguri cu progame sau sistemul de operare.

Exemplul 1: Pentru utilizatorii care au instalat sistemul de operare Windows 2000 (sau Windows NT sau Windows XP). Apasand simultan tastele Control, Alt si Delete apare o fereastra de dialog. Apasand tasta ESC fereastra respectiva dispare.

Exemplul 2: Faceti un click pe meniul File al ferestrei si selectati "Save As...". Apasati apoi tasta ESC si vedeti ce se intampla.

TASTELE FUNCTIONALE

Tastele de functii ocupa partea cetral superioara a tastaturii. In functie de situatia in care se afla utilizatorul atunci cand apasa aceste taste sunt lansate anumite programe sau comenzi.

In majoritatea cazurilor (dar nu este obligatoriu) tasta F1 este asociata cu serviciul de ajutor ("Help"). Apasati F1 si vedeti ce se intampla.

Exemplu: Deschideti "Windows Explorer" (urmati traseul Start >> Programs >> Accesories >> Windows Explorer). Sa vedem ce fac tastele de functii in cazul acestui program:

F1: Lanseaza "Help"

F2: Permite schimbarea numelui obiectului selectat (folder, document, drive, etc)

F3: Lanseaza utilitarul de cautare ("Search")

F4: Deruleaza lista "Address" (daca nu este vizibila nu apare nici un rezultat)

F5: Reimprospateaza datele afisate ("Refresh")

F6: Navigare rapida intre campurile ferestrei (zonele din care este formata fereastra)

F7: nici o actiune

F8: nici o actiune

F9: nici o actiune

F10: activeaza meniul (urmariti cu "File" este reliefat)

F11: modifica dimensiunea ferestrei la modul "Full screen" (fara bara de stare din zona inferioara, bara de titlu, meniuri, etc)

F12: nici o actiune

GRUPUL PRNTSCR

Print Screen": "Pozeaza" ecranul calculatorului asa cum este in momentul apasarii tastei. Imaginea este copiata in "Clipboard" (memorie temporara) si poate fi importata intr-un program de prelucrare de imagini. Daca doriti doar imaginea ferestrei active (si nu intregului afisaj) tineti apasata tasta "Alt" cand apasati tasta "Print Screen".

"Scroll Lock": controleaza modul in care functioneaza tastele de navigare ale cursorului. Extrem de utila la anumite programe (Microsoft Agent, Excel, unele sisteme UNIX).

"Pause/Break": indeplineste functia pe care o are si butonul de pauza de la casetofon. Este utilizata mai ales in cazul jocurilor.

TASTELE DIN DREAPTA

| Similare tastelor de la un calculator de buzunar aceste taste devin active doar dupa ce s-a apasat pe tasta "Num Lock" (si LED-ul "Num Lock") este aprins. Blocul de taste numerice contine pe langa tastele corespunzatoare cifrelor si simbolurile matematice elementare: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "+" pentru adunare. "-" pentru scadere. "/" pentru impartire. "*" pentru inmultire. Apasand Enter este similar cu apasarea tastei "=" la calculatorul de buzunar. |  | Urmand traseul Start>>Programs>> Accesories>> Calculator deschideti calculatorul oferit de sistemul de operare. Pentru a face o adunare (3+4) urmati etapele: 1) apasati tasta 3 2) apasati tasta + 3) apasati tasta 4 4) apasati tasta ENTER. Calculatorul ar trebui sa va prezinte rezultatul (Daca ati urmat etapele de mai sus rezultatul ar trebui sa fie 7). |  |
|  | Daca tastatura numerica nu este activata poate fi totusi utilizata. Uimitor nu? Daca tastatura nu este activata NU puteti folosi tastele cu cifre si simboluri matematice DAR puteti utiliza tastele de navigare (Sagetile, Home, Pg Up - Page up, Pg Dn - Page Down, Ins, Del). |  |  |

ALTE TASTE

Ins": insereaza un text

"Del": prescurtatea de la "Delete". Are rol de stergere si este utilizata si in combinatie cu alte taste.

"Home": permite mutarea automata la inceputul documentului (partea superioara a paginii). Utilizata si in combinatie cu alte taste.

"End": actiune inversta celei de la apasarea tastei "Home". Permite mutarea automata la sfarsitul documentului (partea inferioara a paginii). Utilizata si in combinatie cu alte taste.

"Page up", "Page down": permit navigarea in interiorul documentelor "urcand"/"coborand" documentul cu dimensiune ferestrei programului.

Tastele "Control" ("Ctrl"), Windows si Alt sunt de asemenea plasate atat in partea dreapta cat si in partea stanga a blocului cu taste de scriere a literelor. Functionalitatea lor difera in functie de contextul in care sunt utilizate si de cele mai multe ori sunt folosite in combinatie cu alte taste (combinatiile posibile sunt afisate in meniurile programelor pe care le utilizati, fiind o alternativa la utilizarea mouse--ului).

Tasta "Ctrl" - apasata fara a fi apasata si alta tasta, nu are functionalitate dar este extrem de utilizata in combinatii de taste. Apasati tasta "Ctrl" si simultan tasta O. Ce s-a intamplat? (in fereastra care apare tastati o adresa de web - www.credis.ro).

Tasta "Windows" - inclusa pe tastatura Windows ofera solutii rapide pentru actiuni legate de sistemul de operare sau lucrul cu ferestrele programelor. Apasati o data pe tasta "Win". In mod normal (daca folositi un sistem de operare Windows - NT, 2000, XP) ar trebui sa va fie prezentat meniul de la start. De asemenea, acesta tasta este utilizata in combinatie cu alte taste (Win+d va prezinta desktop-ul).

Tasta "Alt". Apasata singura reliefeaza primul meniu al programului (apasati pe ea si urmariti cum cuvantul "File" este reliefat). Acesta tasta este de cele mai multe ori utilizata in combinatie cu alte taste (si trebuie sa va spun ca aceste combinatii va permit sa fiti mai eficienti decat in situatia utilizarii mouse-ului). De exemplu, majoritatea meniurilor programelor au una din litere subliniata. Apasati simultan tasta "Alt" si tasta ce reprezinta litera subliniata si imediat va fi derulat meniul respectiv (daca nu exista litere subliniate apasati tasta corespunzatoare primei litere din cuvant - Alt+h pentru meniul "Help").

Ca si in cazul tastelor "Shift" nu are importanta daca apasati pe "Ctrl" din partea dreapta sau stanga.

MOUSE-UL

Utilizarea mouse-ului a fost introdusa odata cu aparitia sistemelor de operare Windows produse de compania Microsoft si au determinat schimbarea modului de utilizare a computerelor. Inaintea lor sistemele de operare (DOS) erau controlate prin intermediul tastaturii.

In prezent este oarecum vital sa stii sa utilizezi mouse-ul, deoarece exista mai multe tipuri de mouse-uri si sunt create in continuare tipuri de mouse-uri care sa mareasca functionalitatea acestei componente si sa permita o control mai "fin" al calculatorului.

MOUSE- DETALII

Majoritatea mouse-urilor au 2 (sau 3) butoane pe care utilizatorii le folosesc (prin apasare) pentru a trimite diverse comenzi computerului. Mouse-ul este tinut cu mana si mutat pe o suprafata plata (de obicei aceasta este numita "pad").

Pozitia mouse-ului este reflectata pe afisaj prin itermediul unor simboluri care se numesc "pointer"-e.

In momentul de fata exista mai multe tipuri de mouse-uri si voi incerca sa le caracterizez pe scurt in continuare.

A. Din punct de vedere al modului de conectare la computer sunt :

1. mouse-ul cu fir (cord) - conectat de computer prin fir la portul PS2 sau USB [Figura 1]

2. mouse fara fir (cordless) - conectat la computer prin infrarosii. [Figura 2]

B. Din punct de vedere al constructiei:

1. mouse cu 2 butoane - clasic

2. mouse cu 3 butoane (sau mai bine zis 2 butoane + roata) - aparute recent (roata are rol de navigare rapida).

3. mouse cu functionalitate multipla - au asezate pe lateral alte butoane care pot avea functionalitatea definita de utilizator

C. Din punct de vedere al tehnologiei:

1. mouse cu bila

2. mouse optic

In cele ce urmeaza voi intra in detaliile utilizarii mouse-ului. Si va propun si un mic exercitiu.

UTILIZAREA MOUSE-ULUI

Scopul acestei sectiuni este de a va familiariza cu utilizarea mouse-ului (si cred ca dupa aceasta sectiune veti deveni adevarati profesionisti in utilizarea mouse-ului).

Mouse-ul poate fi utilizat pentru a interactiona cu obiectele din lumea virtuala in acelasi mod in care va folositi de maini pentru a interactiona cu obiectele din lumea reala. Printre altele, puteti folosi mouse-ul pentru a muta obiecte, pentru a deschide/inchide aplicatii sau documente, pentru a modifica, sterge obiecte, etc.

Voi incepe prin a explica un aspect destul de important atunci cand manipulati mouse-ul - modul de manevrare a mouse-ului. In primul rand mana trebuie pozitionata astfel incat incheietura mainii sa se "odihneasca" pe "pad-ul" mouse-lui (suportul pe care este asezat mouse-ul). Mouse-ul trebuie tinut intre degetul mare si cel mic al mainii.

Miscarea mouse-ului este corelata cu miscarea "pointer-ului" (indicator) pe afisajul monitorului. Miscarea mouse-ului TREBUIE sa aiba loc in interiorul suprafetei pad-ului (nu incepeti sa "alergati" mouse-ul pe suprafata biroului inlaturand eventualele obiecte care va deranjeaza!). Pentru a face posibila deplasarea pointer-ului in orice loc de pe suprafata de afisare ridicati putin mouse-ul (poiter-ul va ramane stabil), mutati-l intr-o zona de pe pad si reincepeti mutarea.

Scopurile utilizarii mouse-ului pot fi multiple dar posibilitatile de utilizare sunt oarecum limitate.

  - Click - apasati cu degetul pe tasta STANGA a mouse-ului (ca in imaginea alaturata). Rezultatele acestei actiuni pot fi selectarea unui obiect (document, folder, etc) sau lansarea unei comenzi ("clicand" pe pictograma imprimantei trimiteti documentul la tiparire).

2. Dublu click - apasati repede de doua ori pe tasta stanga a mouse-ului (cat de repede trebuie apasat depinde de setarile calculatorului). Rezultatul actiunii este dat de deschiderea unui obiect (document, folder, etc.) sau de lansarea unei aplicatii.

3. "Drag and Drop" sau "Selectare" - apasati pe tasta stanga a mouse-ului, tineti degetul apasat, deplasati mouse-ul iar la final eliberati tasta mouse-ului . Rezultatul actiunii este dat de mutarea (chiar copierea) unui obiect (fereastra, document, folder, etc.).

4. Click dreapta - apasati cu degetul mijlociu pe tasta DREAPTA a mose-ului (aceasta se afla langa tasta stanga). Rezultatul este dat de aparitia unui meniu (numit "meniu contextual"), meniu care difera in functie de locul in care se afla pointer-ul mouse-ului cand ati facut click dreapta.

MOUSE-UL LAPTOP-ULUI

Laptop-urile au incorporat un sistem care echivaleaza cu mouse-ul de la computerele de birou. Acesta se numeste "touchpad" si are aceleasi functii ca mouse-ul.

In cazul laptop-urilor, touchpad-ul este atins cu degetul si "plimbarea" degetului pe suprafata sa determina miscarea "pointer-ului". In partea inferioara, touchpad-ul are doua butoane care la apasare asigura aceeasi functie ca butoanele mouse-ului.

TRACKER BALL

O alternativa la utilizarea mouse-ului este data de "track ball". [Figura 1]

Folosit mai ales de designeri de grafica, track ball-ul permite un control mai fin la miscarea diverselor obiecte aflate pe afisaj.

Desi initial s-ar putea considera ca este mai dificil de manipulat decat mouse-ul dupa ceva antrenament veti vedea ca ofera foarte multe in termeni de flexibilitate.

JOYSTICK

Multe din jocurile care se pot juca pe computer necesita un "joystick" [Figura 1] pentru a-l putea juca in mod corespunzator.

In momentul de fata exista joystick-uri extrem de sofisticate, acestea permitand miscari de-a lungul celor 3 axe si avand butoane configurabile. Este recomandabil (in situatia in care este necesara achizitionarea unui joystick) sa aveti in vedere ca in functie de pretul joystick-ului si calitatea acestuia difera.

IMPUT-URI PENTRU VOCE

De mult timp se incearca implementarea de sisteme care sa recunoasca vocea si sa transmita informatia computerului (sau mai scurt spus, sa-i comanzi calculatorului folosindu-ti vocea). Datorita limitarilor impuse de componentele hardware si software pana acum nu au fost obtinute rezultate remarcabile. Este necesara o mare parte de puterea de lucru a procesorului pentru a "traduce" sunetul in text (sau actiuni).

Acum, tinand cont de dezvoltarea pe care au cunoscut-o componentele hardware ESTE posibil sa vorbesti la un microfon si computerul sa scrie textul pe care-l dictezi sau sa execute o operatie (deschidere/inchidere de fisiere, salvare, tiparire, etc). De fapt, chiar asa scriu aceasta sectiune ! (Glumesc desigur, deoarece inca sunt mai rapid daca scriu textul folosind tastatura).

Aceste sisteme nu au nevoie decat de un microfon, un sistem de operare care sa accepte aceste actiuni (sau componente software corespunzatoare) si bineinteles de o perioada de trainning (in care "computerul iti invata vocea").

Pentru a vedea preocuparile celor de la Microsoft va recomand

http://research.microsoft.com/research

CAMERE WEB SI CAMERE DIGITALE

Incercand sa faciliteze transferul de imagini (si chiar filme) in computer au fost create camere foto digitale [Figura 1]. Acestea sunt utilizate in acelasi fel ca si cele traditionale diferenta aparand la rezultate. In loc sa umblati pe la diverse ateliere pentru a va developa filmul, tot ce aveti de facut este sa conectati camera la computer. Din momentul inregistrarii imaginile sunt stocate in memoria camerei (un fel de "hard disk" de dimensiuni reduse, 4-32 MB) pana sunt transferate in computer. Camerele digitale de ultima generatie permit care inregistrarea de filmulete.
   Chiar din primele sale zile Internetul a incercat sa devina cat mai interactiv. In prezent se incearca utilizarea de camere digitale de dimensiuni reduse (web camera) care sa fie fixate pe monitorul computerului (sau pe birou) si sa permita o comunicare bidirectionala ce implica si sunet si imagine [Figura 2].

Conectarea acestor componente la computer se face, in general, la portul USB (sunt asigurate rate de transfer suficient de bune).

SCANNER-ELE

Pentru a converti informatia continuta de un material tiparit intr-un format care sa poata fi utilizat de computer (imagine sau text) este necesara utilizarea unui scanner. [Figura 1]

Scannere-le folosesc un tip special de programe numite OCR (Optical Character Recognition) si pot transfera (sau mai bine zis converti) un text de pe hartie intr-un fisier ce poate fi editat cu un procesor de texte.

O caracteristica importanta a scannerelor este rezolutia lor (cu cat mai mare cu atat mai bine, dar pretul este pe masura). Rezolutia poate fi 600x600 dpi (dots per inch - puncte pe inch), 600x1200 sau 1200x1200.

Conectarea lor se face la portul PS II, USB sau SCSI.

IMPRIMANTELE

Informatiile manipulate in computer pot fi tiparite cu ajutorul unei imprimante (sau a unui "printer").

Oferta de dispozitive de imprimare este destul de mare si este necesara o analiza atenta a caracteristicilor pe care le au acestea. In primul rand, tipurile de imprimante:

Imprimante laser [Figura 1] - printeaza cu o calitate ridicata la o viteza suficient de buna. Sunt numite "laser" deoarece chiar functioneaza cu o astfel de tehnologie. Initial imprimantele laser tipareau alb/negru (monocolor) dar acum exista imprimante laser color.

Imprimante cu jet de cerneala [Figura 2]- folosesc jeturi de cerneala pentru a tipari informatia. Calitatea produsului (paginii tiparite) este apropiata de cea a tipariturilor la imprimantele laser, sunt imprimante silentioase dar nu atat de rapide ca cele laser. Aceste impriante sunt ideale pentru volume mici de tiparire unde calitatea si nu rapiditatea este punctul cheie (utilizarea lor este recomandabila in birouri sau acasa).

Imprimante matriciale [Figura 3]- folosesc ace (cca 24, dar cu cat sunt mai multe cu ata calitatea este mai mare) trecute prin pamblici cu cerneala pentru a "scrie" informatia. Din nefericire acest tip de imprimante sunt extrem de zgomotoase iar calitatea imprimarii nu este foarte buna. In ultima vreme ele au fost inlocuite de imprimantele cu jet de cerneala.

Majoritatea imprimantelor au propriile cip-uri de memorie pe care le folosesc pentru a pastra informatia pana la momentul tiparirii (un fel de RAM).

Atunci cand cumparati o imprimanta de obicei nu vi se spune "cat va costa ca imprimanta sa funtioneze". Imprimantele laser nu folosesc cerneala ci "tonner" care este cumparat intr-un "cartus de tonner" (tonner cartridge) si care este destul de scump.

Pentru a tipari informatiile pe suprafete mai mari (postere) sunt folosite echipamente numite "plottere".

ALTE DISPOZITIVE PERIFERICE

Exista si alte posibilitati de a introduce informatiile in computer. Voi incerca sa le identific in aceasta sectiune:

1. Touch pad-uri. Un "touch pad" este un dispozitiv care traduce informatia primita pe baza apasarii pe un ecran plat. Folosit de graficieni (cum ar fi ANDO) impreuna cu un creion touch pad-ul trimite informatia care este scrisa / desenata pe el in computer. [Figura 1].

2. Light Pens. Un "light pen" este un creion care este utillizat ca dispozitiv de indicare sau de selectare de optiuni. Este conectat de VDU (Visual Display Unit) si contine un element sensibil la lumina. [Figura 2] Cand acest creion luminos este plasat pe afisaj detecteaza lumina acestuia si permite computerului sa identifice locul in care creionul a atins ecranul. Tot in aceasta categorie exista "touch screen"-uri care permit utilizatorilor sa apese cu degetul pe "monitor" pentru a transmite computerului o informatie. [Figura 3]

3. Banda magnetica. Pentru situatiile in care datele aflate in computer sunt extrem de importante este bine sa existe o politica de creare de copii de rezerva (back-up-uri). Benzile magnetice permit stocarea unor cantitati mari de informatie iar preturile sunt mai scazute decat in cazul hard disk-urilor. Pentru aceste operatii sunt utilizate unitati DAT (Digital Audio Tape) care accepta stocarea pana la 4 GB de informatie.

4. Modeme. Aceste dispozitive sunt necesare atunci cand doriti sa "legati" calculatorul de sistemul telefonic (avand, de exemplu, acces la Internet). Modemul converteste datele din format digital in sunet care este transmis pe liinile telefonice (la receptie procesul este invers). Modemele pot fi interne (fiind fixate intr-un slot pe placa de baza) sau externe (conectandu-se de computer prin unul din porturi).

5. Dispozitive de proiectie. Atunci cand au loc prezentari (educationale sau de vanzari, dar nu numai) este utila folosirea unui retroproiector (sau mai corect spus a unui video proiector) [Figura 4]. Acesta prezinta informatia prezenta pe afisajul monitorului si in general poate lucra simultan cu monitorul computerului.

INTREBARI

1. Ce sunt componentele periferice si de cate tipuri sunt ele.

2. Ce este monitorul si care sunt componentele lui.

3. Care sunt principalele caracteristici ale monitorului.

4. Care sunt standardele de afisare.

5. Ce tehnologii de afisare exista.

6. Ce tehnologii de conectare sunt folosite.

7. Care sunt caracteristicile tastaturii.

8. Care sunt caracteristicile mouse-ului.

9. Ce este un track ball si ce rol are.

10. Ce este un joystick si ce rol are.

11. Ce alte dispozitive periferice pot fi atasate de computer.

12. Care este rolul unei imprimante si de cate tipuri sunt imprimantele.

CAPITOLUL V – COMPONENTELE SOFTWARE

Oricat de bun ar fi un computer, oricat de nou si performant, si oricat de expert ar fi utilizatorul, fara componenta software computerul este inutilizabil.

Pentru a putea fi utilizat orice computer are nevoie de sistemul de operare si programe. Componenta software este alcatuita la randul ei din alte doua componente:

1. Sistemul de operare

2. Aplicatiile

In continuare voi incerca sa le prezint pe scurt pentru a intelege rolul si functionalitatea fiecareia.

SISTEMUL DE OPERARE

La pornirea computerului, BIOS-ul intra in actiune verificand ca toate componentele hardware functioneaza corespunzator. Dar BIOS-ul nu face computerul utilizabil ci de aceasta sarcina se ocupa sistemul de operare.

Sistemul de operare se instaleaza in computer iar fisierele acestuia sunt stocate pe hard disk. BIOS-ul initializeaza pornirea sistemului de operare iar dupa incarcarea fisierelor si pornirea serviciilor necesare computerul este la dispozitia utilizatorului. (mai multe informatii in Modulul 2)

In momentul de fata exista mai multe tipuri de sisteme de operare, fiecare cu caracteristicile sale. Primul PC creat de IBM era insotit de un sistem de operare numit DOS (Disk Operating System), dar trebuia sa fii un expert in informatica numai ca sa-i intelegi functionarea. Ulterior Microsoft Corporation a introdus sistemul de operare Windows, si chiar in prezent este cel mai utilizat sistem de operare. Prima versiune utilizata la scara larga a fost Windows 3.1 si dispunea de o intrefata utilizator grafica (GUI - Graphical User Interface) cu meniuri si pictograme. In prezent, pe langa versiunile mai vechi (Windows 95 sau Windows 98) Microsoft ofera si Windows NT,  gama Windows 2000 (ME, CE, Professional) si Windows XP.

CE FACE SISTEMUL DE OPERARE?

Desi "Modulul 2" este axat pe modul de utilizare al sistemului de operare si veti invata multe din modalitatile de folosire ale unui computer in aceasta sectiune va voi enumera pe scurt cateva din sarcinile sistemului de operare. Deci, ce sarcini are sistemul de operare?

- initializarea serviciilor de care are nevoie computerul pentru a functiona corespunzator (operatie care are loc atat la pornirea computerului cat si in timpul functionarii in functie de cerintele utilizatorului);

- administrarea unitatii centrale de prelucrare (procesorului);

- administrarea si transferul datelor in interiorul computerului;

- administrarea programelor instalate;

- dialogul cu utilizatorul.

TIPURI DE SISTEME DE OPERARE

Odata cu dezvoltarea lumii computerelor (si mai ales a retelelor de calculatoare) s-a ajuns la concluzia ca este absolut necesara crearea unor sisteme de operare specializate. In prezent, clasificarea sistemelor de operare s-ar putea face:

A. Dupa tipul de interfata:

- cu interfata de tip "linie de comanda" - utilizatorul trebuie sa scrie linii de comenzi pentru ca sistemul de operare sa execute o operatie

- cu interfata grafica - parte aditionala a sistemului de operare prin intermediul careia utilizatorul poate lansa comenzi folosind pictogramele (icon) aflate pe desktop sau folosind meniurile (siruri, liste de comenzi care pot fi utilizate si de cei mai neinitiati utilizatori).

Datorita avantajelor pe care le prezinta interfata grafica (mai ales datorita usurintei de a invata utilizarea unui computer care are o interfata grafica) majoritatea producatorilor de sisteme de operare implementeaza interfete grafice.

Printre avantajele utilizarii unei interfete grafice (GUI)

• Toate programele au o interfata similara (NU identica ci similara).

• Trecerea de la un program la altul (sau de la o versiune mai veche la una mai noua) este mai usoara.

• Aplicatiile lucreaza in moduri similare sub "supravegherea sistemului de operare".

• interfata grafica le asigura programatorilor un mediu de lucru coerent.

B. Dupa locul in care este utilizat computerul:

- sisteme profesionale - utilizate in institutii, aceste sisteme de operare sunt adaptate mai ales pentru performante ridicate si pentru utilizarea lor in retele de calculatoare

- sisteme "casnice" - asa numitele "home edition" sunt sisteme create pentru a fi instalate pe calculatoarele pe care utilizatorii le au acasa.

Bineinteles ca nu exista o lege scrisa care sa prevada ca sistemele profesionale nu pot fi utilizate pe computerele de acasa.

Ar mai putea fi identificate criterii de caracterizare a sistemelor de operare dar mai multe detalii veti afla in Modulul 2.

CE SISTEM DE OPERARE?

Piata sistemelor de operare este extrem de mare existand cateva zeci (daca nu sute) de sisteme de operare. Acest lucru este destul de greu de crezut deoarece majoritatea utilizatorilor stiu doar de cateva sisteme de operare. Cele mai populare (datorita pozitiilor pe care le ocupa pe piata sistemelor de operare) sunt:

1. Sistemele de operare produse de Microsoft - lista este destul de lunga: Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 Professional, Windows Milenium Edition, Windows Second Edition, Windows XP. Se estimeaza (deoarece din diverse motive este greu sa stii cu exactitate) ca Microsoft are o cota de piata de 86-90% pentru sistemele de operare.

2. Sistemele de operare produse de Apple - sunt oferite MacOS9.X si MacOS 10.X

3. Sistemele de operare UNIX

4. Sistemele de operare Linux

Unele sisteme de operare sunt de tip "proprietary" (codul sursa este proprietatea producatorilor) altele sunt de tip "open sourse" (codul sursa este public si oricine poate aduce imbunatatiri).

APLICATIILE

Rareori un computer ramane doar la stadiul instalarii sistemului de operare. Fara sistem de operare nu functioneaza nici un computer dar de cele mai multe ori trebuie instalate si alte componente software. Acestea sunt aplicatiile pe care utilizatorii le instaleaza pentru a creste utilitatea computerului. In aceasta sectiune voi incerca sa prezint tipurile de aplicatii care pot fi instalate, utilitatea lor si sa dau cateva exemple de astfel de aplicatii.

Sunt convins ca NU voi putea acoperi toata gama de aplicatii prezente si disponibile si sper ca veti intelege acest lucru. Dar sa incep ...

EDITOARELE DE TEXT

Una din utilizarile cele mai raspandite ale computerului este legata de editarea de text. De la banale scrisori, memorii sau teme pentru acasa pana la tehnoredactare computerizata, toate pot fi scrise folosind computerul.

Editarea de texte nu poate fi facuta profesional doar instaland sistemul de operare. Pentru a edita in mod profesional un text este necesara instalarea de aplicatii suplimentare. Exista o gama variata de editoare de texte alegerea utilizatorului fiind influentata de multi factori (pretul software-ului, oportunitatile pe care le ofera, etc). Cele mai populare editoare de text sunt:

- Microsoft Word (modalitati de utilizare in Modulul 3)

- OpenOffice Writer

- WordPerfect

Acestea servesc la editarea, formatarea si memorarea textelor iar avantajele oferite de utilizarea lor sunt multiple. Iata doar cateva:

- textul scris poate fi modificat oricand, formatat pentru a avea aspectul dorit;

- erorile de scriere pot fi inlaturate cu usurinta (utilizatorul nu se mai afla in situatia persoanei care scria la masina de scris o pagina si gresea un cuvant pe ultimul rand trebuind sa rescrie toata pagina);

- de cele mai multe ori software-ul asigura suport gramatical si de ortografie;

- textele scrise pot fi transferate in alte documente sau tiparite.

SOFTWARE DTP

Desi software-urile utilizate la editarea de text devin din ce in ce mai complexe (incercand sa le ofere utilizatorilor tot ce au nevoie) sunt situatii in care acestea nu sunt suficient de bune. Ziarele sau revistele pe care le cititi, afisele publicitare care au invadat strazile si cladirile,  cu siguranta nu sunt editate folosind Microsoft Word.

O forma profesionala este asigurata doar prin utilizarea software-urilor DTP (Desktop Publishing). Mai scumpe ca pret, mai complexe si mai dificil de invatat decat editoarele de texte, aplicatiile DTP asigura o flexibilitate mai mare atat la prelucrarea textului cat si a imaginilor.

Iata cateva exemple de aplicatii DTP:

- QuarkXPress

- Adobe PageMaker

- Corel WordPerfect

SOFTWARE PENTRU GRAFICA SI PRELUCRAREA DE IMAGINI

Imaginile nu pot fi prelucrate doar cu uneletele pe care le asigura sistemul de operare. Desi, in general, odata cu sistemul de operare, sunt oferite aplicatii ce pot fi utilizate pentru editarea simplista a unor imagini acestea nu se ridica la nivelul asteptarilor.

Pentru a raspunde nevoilor legate de elaborarea si prelucrarea de imagini producatorii de software (unii dintre ei) au creat aplicatii ce sunt utilizate doar pentru fisiere de tip imagine (fie ca este vorba de imagini statice sau de imagini animate).

Iata cateva din aplicatiile ce pot fi utilizate la prelucrarea de imagini:

- Corel Draw (cu Corel Photo-Paint)

- Paint Shop Pro (cu Animation Shop)

- Macromedia Freehand

- Adobe Photoshop

SOFTWARE PENTRU REALIZAREA DE PREZENTARI

A devenit ceva obisnuit in ultima vreme ca prezentarile facute cu ocazia diverselor evenimente (conferinte, seminarii, cursuri) sa utilizeze "tehnologie de ultima ora". Prezentatorii nu mai intind folii transparente pe retroproiectoare ci au la dispozitie un computer si un videoproiector care asigura o calitate excelenta prezentarii.

In afara de partea hardware, o prezentare reusita implica si utilizarea unor aplicatii prin intermediul carora sa fie expuse ideile. Astfel de software-uri exista, este relativ usor de lucrat cu ele iar rezultatele sunt garantate.

Iata cateva exemple de software-uri pentru realizarea de aplicatii:

- Microsoft PowerPoint (detalii in Modulul 6)

- OpenOffice Impress

SOFTWARE DE CALCUL TABELAR SI CONTABILITATE

Aproape a trecut vremea in care contabilii sau persoanele care aveau de completat fise intregi cu date toceau creioane dupa creioane.

Acum este mai elegant sa folosesti computerul, punandu-l pe el sa faca toata munca. Si mai interesant este ca, pe langa faptul ca pot fi facute calculele dorite, rezultatele pot fi prezentate in formatul dorit de utilizator: numeric sau grafic (sub forma de diagrame).

Aceste software-uri sunt utilizate cu preponderenta in zona contabila si comerciala a unei firme dar nimeni nu-l poate opri pe un profesor sa foloseasca aplicatii de calcul tabelar pentru notele si mediile elevilor sai. Deci, ce software putem utiliza?

- Calcul tabelar

  - Microsoft Excel (Modulul 4)

  - Corel QattroPro

  - Lotus 1-2-3

- Contabilitate

  - Mesonic Winline

  - BBS

  - FIBU-2000

SOFTWARE PENTRU BAZE DE DATE

Cantitatile mari de date sunt extrem de dificil de manipulat. Pentru a usura administrarea informatiilor aflate in bazele de date au fost create si sunt disponibile aplicatii specializate:

- Microsoft Access (Modulul 5)

- FoxPro

- DBase

SOFTWARE PENTRU SIMULARE SI MODELARE

Initial, una din utilizarile computerelor era data de realizarea de calcule in institutii de cercetare sau in cel mai fericit caz de simularea unor situatii diverse (care apoi erau analizate de cercetatori). Spun in cel mai fericit caz deoarece era extrem de dificil "scrierea" programului pe care sa-l execute computerul. In prezent exista o multime de programe care sunt utilizate pentru simulare si modelare iar gama lor de utilizare este extrem de mare: institutii de cercetare, institutii de invatamant, arhitectura, domeniul industrial, etc. Practic oricine intelege ca este mai eficient sa folosesti computerul si un software pentru a testa o situatie inainte de a o aplica la lumea reala foloseste un astfel de program.

BROWSERE

Una din cele mai uimitoare inventii din secolul trecut o constituie Internet-ul. O retea mondiala de calculatoare, o infrastructura care asigura comunicarea intre persoane aflate la distante mai mici sau mai mari, Internetul este intr-adevar uimitor.

Citirea (sau mai bine zis vizualizarea) informatiilor aflate pe Internet, navigarea intre diverse locatii se face prin utilizarea unor software-uri specializate numite "browser"-e (navigatoare). Acestea sunt interfete intre utilizator si Internet, permitand localizarea paginilor web, descarcarea de fisiere (indiferent de formatul lor), etc.

Exista mai multe browsere dar cele mai importante sunt:

- Internet Explorer (Modulul 7)

- Netscape

- Opera

Bineinteles ca acestea la randul lor sunt prezente in mai multe versiuni (cele mai noi avand integrate ultimele tehnologii).

In plus, navigatoarele de Internet au intregate si module pentru citirea corespondentei electronice (arhicunoscutele email-uri).

EDITOARE DE HTML

Paginile care sunt accesate prin Internet au "in spate" un cod sursa care defineste modul in care sunt prezentate informatiile si functionalitatea anumitor obiecte de pe pagina web.

Pana acum cativa ani, pentru a crea pagini de web era absolut necesar sa cunosti "tag"-uri (set-uri de coduri) HTML (Hyper-Text Markup Language). Acum exista programe specializate pentru a edita pagini de web si cred ca ar fi mult mai corect sa fie considerate editoare de pagini web si nu editoare HTML. De ce? Cu ajutorul lor poti crea o pagina de web FARA sa stii o linie de cod HTML. Deci ce software poate fi folosit?

- Microsoft FrontPage

- Macromedia Dreamweaver

- Netscape Composer

- 1st Page 2000

- etc (sunt enorm de multe)

AGENDE

In prezent computerul poate fi considerat si un surogat al memoriei utilizatorului. De ce?

Utilizatorii pot instala in computer agende electronice si isi pot organiza activitatile, intalnirile, programele, etc.

- Microsoft Outlook este unul din software-urile care pot fi utilizate

ALTE COMPONENTE SOFTWARE

Cu siguranta toate software-urile prezentate in ultimele sectiuni nu sunt singurele care pot fi (sau sunt instalate) intr-un computer. Voi incerca sa mai listez cateva (fara a intra prea mult in detalii):

- Acrobat Reader - software ce trebuie instalat pentru a putea citi fisiere in format ".pdf" (create cu Adobe Acrobat Distiller, Adobe Acrobat Writer, sau alt editor de fisiere pdf)

- Playere multimedia - Windows Media, RealPlayer, QuickTime, Winamp (pentru fisierele cu extensia ".mpeg", ".mpg", "avi", "rm", ".mov", ".mp3", ".wav", etc) pentru filme sau muzica.

- Software pentru mesagerie online - comunicare sincrona cu alti utilizatori prin intermediul Internetului. Exemple: MSN Messenger, ICQ, Yahoo Messenger.

- altele

DEZVOLTAREA DE APLICATII

O alta modalitate de utilizare a computerelor este data de crearea de aplicatii. Dezvoltarea asa numitor "computer-based systems" necesita etape de cercetare, analiza, programare si testare.

Proiectele de tehnologia informatiei (IT) se deruleaza ciclic: sunt analizate cerintele utilizatorilor, sunt facute planificarile necesare si verificate modalitatile prin care pot fi implementate, sunt realizate modulele de programare (partea software) si are loc implementarea. Daca una din etape nu da rezultatele scontate se revine la una din etapele anterioare.

PROGRAMELE UTILITARE

Incluse in categoria "Tools and Utilities" programele utilitare completeaza functionalitatea sistemului de operare sau a programelor instalate.

Unele din aceste programe utilitare se integreaza in software-ul instalat deja in computer (si se numesc "add-in"-uri sau "plug-in"-uri) in timp ce altele lucreaza independent ("add-on"-uri)

DRIVERE?

Pentru ca fiecare componenta hardware "sa stie ce are de facut" ea trebuie sa primeasca instructiuni. De obicei acestea sunt incluse in sistemul de operare dar pot exista si situatii nefericite in care sistemul de operare sa nu aiba aceste componente.

Software-ul care face posbilila comunicarea cu componentele hardware se numeste "driver". In situatia in care este achizitionat un computer nou (care, de obicei, are si sistemul de operare instalat) utilizatorul nu are nici o grija din punct de vedere al drivere-lor. In cazul in care este achizitionata o alta componenta (o imprimanta de exemplu) si se observa ca aceasta "nu se intelege cu sistemul de operare" (computerul nu o recunoaste ca dispozitiv) este necesara cautarea si instalarea drivere-lor respective. Acestea sunt primite in cele mai multe cazuri odata cu achizitionarea componentei sau pot fi descarcate de pe pagina de web a producatorului.

JOCURI

Un aspect care nu trebuie neglijat atunci cand se discuta de computere este cel legat de jocurile care pot fi instalate. Pentru unii sunt o delectare cotidiana, altii le considera o pierdere de timp. Dupa parerea mea si unii si altii au dreptate.

Totusi, ce tipuri de jocuri exista?

- alearga si sari - au un scenariu simplu: plecand dintr-un punct jucatorul trebuie sa ajunga in alt punct (eventual colectand si diverse obiecte) existand riscul de a fi "omorat" de "baietii rai" sau de cine stie ce monstri. Sunt urmarite reflexele jucatorului si eventual creierul sau.

- aventuri - similare celor anterioare dar ceva mai adulte. Jucatorul trebuie sa rezolve mai multe mistere si eventual sa salveze femei frumoase aflate in "mare primejdie".

- strategice - jocuri extrem de "gustate" mai ales de "copii mari". De obicei scenariul si desfasurarea sunt urmatoarele: esti declarat sef peste "ceva", trebuie sa iti dezvolti societatea (populatia, infrastructura, etc) in timp ce tot felul de dusmani vor sa-ti ia ce-ti apartine si tot jocul este o lupta pentru supravietuire.

- de societate: cunoscutele Solitaire, Cells, Minesweeper, etc

INSTALAREA COMPONENTELOR SOFTWARE

Toate aplicatiile care au fost prezentate in sectiunile anterioare (si bineinteles si cele care nu au fost prezentate) nu pot fi utilizate decat daca sunt "instalate in computer". Daca instalarea sistemului de operare necesita oarecare cunostiinte, din punct de vedere al instalarii aplicatiilor consider ca orice utilizator poate face aceasta operatie.

Vreau sa atrag atentia (pentru ca am vazut ca unii fac asa ceva) ca nu este suficient sa copiezi fisierele unui program pentru a considera ca acel program este instalat in computer. In unele cazuri programul poate fi utilizat dar nu este situatia ideala de a lucra cu acel software.

Programele se instaleaza prin folosirea unui "kit de istalare" care are un fisier numit "setup.exe" (sau install.exe). Dupa lansarea acestui fisier executabil vor trebui parcurse mai multe etape: acceptarea termenilor de licentiere, indicarea locului din calculator in care vor fi salvate fisierele programului, selectarea optiunilor de instalare (ce componente, existand variantele - minima, tipica sau personalizata), finalizarea instalarii. Odata cu instalarea programului sunt create pictogramele si sunt facute asocierile dintre program si documentele care pot fi deschise cu programul respectiv.

Pentru a renunta la un program (a-l dezinstala) tot ce aveti de facut este sa rulati un fisier numit "uninstall.exe".

RISCURI IN UTILIZARE

Am scris acest curs folosind un editor html (FrontPage). Am mai folosit si alte programe, printre care un editor de texte si unul de imagini. Dumneavoatra cititi cursul folosind un browser. Probabil sunteti conectati la internet folosind dial-up si folositi la randul dumneavoastra procesoare de text, software pentru imagini sau alte tipuri de software.

Oricare din programele utilizate necesita stocarea de informatie in computerul dumneavoastra. Unele programe necesita si conexiune la Internet, altele au nevoie de access la fisiere de configuratie ale computerului.

Nu credeti ca este periculos sa permiti acestor programe acces complet la computerul personal? In general, raspunsul este DA. Cred ca majoritatea au auzit de programe scrise de stralucite minti criminale. Daca nu stii ce face un program sau cine l-a produs este mai bine sa nu utilizezi acel software.

TIPURI DE ATACURI

Utilizand computerele ne asumam cateva riscuri. Aceste riscuri sunt de obicei clasificate in functie de forma atacului pe care o declanseaza programul:

- atacuri ale integritatii - distrug fisiere aflate in computer (toate fisierele sau anumite tipuri de fisiere);

- atacuri ale intimitatii - copierea informatiilor aflate in computer fara a se obtine aprobarea utilizatorului

- negarea serviciului (denial of service) - nu mai permit utilizarea computerului.

PREVENIREA ATACURILOR

Majoritatea utilizatorilor sunt de acord ca este extrem de important sa previi atacurile asupra integritatii. Cu totii pastram in computere informatii de care avem nevoie si ne asteptam sa le gasim acolo cand avem nevoie de ele. In alte situatii este necesara prevenirea atacurilor de intimitate (acestea au ca scop "trecerea" de protectia acordata fisierelor).

Nu exista o cale simpla de a te apara de aceste atacuri. Fiecare situatie are specificul ei si necesita o examinare atenta a riscurilor care pot apare atunci cand te decizi sa folosesti un computer.

SOLUTII

Cum putem utiliza computerele fara a trai cu spaima continua ca am putea avea de suferit? Programele utilizate se incadreaza in una din urmatoarele categorii:

- am scris eu programul

- autorii programului sunt obligati sa aiba grija de mine

- am incredere in cel care a scris programul

Cazul 1. Este situatia numita "Self Authored Software". In acest caz stiu de face si cum se comporta programul si nu-mi este teama sa-l utilizez.

Cazul 2. Computerul la care lucrez este controlat de un sistem de operare Windows produs de Microsoft. Dumneavoastra poate aveti un sistem asemanator sau un sistem produs de alta companie (Solaris produs de Sun Microsystems Inc). Si eu si dumneavoastra depindem de modul in care sistemul de operare comanda computerul (si sistemul de operare are acces la orice componenta a computerului). Atunci ce siguranta am ca sistemul de operare nu va "incetini" computerul astfel incat sa devin ineficient sau ca nu va trimite prin conexiunea la Internet informatiile mele la alte persoane (sau mai rau, sa-mi stearga toate fisierele)? Aici intervine responsabilitatea!

Microsoft este una din cele mai mari companii din lume, produce sisteme de operare si garanteaza ca sunt in siguranta daca le utilizez. Computerul si software-ul au costat o multime de bani. Daca am probleme AM DREPTUL sa raportez problemele la companie si aceasta sa le rezolve. ESTE RESPONSABILITATEA LOR.

La utilizarea sistemului de operare riscurile sunt minime. Sistemele de operare sunt programe complicate care totusi contin erori. INSA ACESTE ERORI NU AU FOST CREATE INTENTIONAT iar producatorul sistemului are obligatia sa rezolve problemele cat mai repede (asta e si dorinta producatorilor). Distribuirea de software care provoaca pagube nu este conforma cu interesele comerciale ale companiei asa ca TREBUIE SA FITI SIGURI ca Microsoft sau SUN fac eforturi sa impiedice dezastre.

Cazul 3. Am colegi care au instalat ca sistem de Linux. Acesta este un sistem de operare gratuit (si colegii spun ca merita pana la ultimul banut). Linux este un exemplu de "freeware". Alte programe costa putin si sunt extrem de utile (de exemplu, WinZip pentru a arhiva fisiere) fiind considerate "shareware".

Aceste tipuri de programe sunt create de persoane care vor "binele general" (sa-ti ofere software care sa te ajute, pe gratis sau in schimbul unor sume mici de bani). Dar bineinteles ca exista riscuri asociate cu utilizarea programelor freeware sau shareware. De cele mai multe ori autorii lor nu au forta financiara de a face toate testele necesare si nu pot fi facuti responsabili de funtionarea software-ului. Poate ca va vor ajuta sa rezolvati o problema dar cu aiguranta nu-i puteti da in judecata pentru pagubele provocate de software-urile create de ei. In general in aceste cazuri se merge "pe incredere".

Pentru a va proteja va prezint cateva reguli simple:

1. Determinati categoria in care se incadreaza fiecare software utilizat. (Daca nu stiti cum cititi sectiunea anterioara) Utilizati software de tip shareware sau freeware doar dupa ce v-ati documentat bine pentru a cunoaste cat de cat ce riscuri pot apare.

2. Evitati utilizarea programelor cu origine necunoscuta sau pe care nu le puteti incadra in nici una din categoriile prezentate.

3. Nu folositi programe proaste (e usor de spus dar greu de facut).

PROBLEME PRIN INTERNET

Conectarea unui computer la Internet aduce in prim plan noi riscuri deoarece paginile de web pot contine programe care sunt rulate in computerul dumneavoastra in timp ce vizitati acea pagina. Autorii acelor pagini de web folosesc acest "continut executabil" fie pentru "animarea paginii de web" fie pentru a implementa solutii complete pentru aplicatii. Atunci cand ajungeti la o astfel de pagina (cu continut executabil inclus) programul este descarcat (download) in computerul dumneavoastra pentru a oferi efectul dorit de autor.

Cel mai bun exemplu de continut executabil este Java, un limbaj de programare de la Sun Microsystems Inc. Cu Java sunt create applet-uri care asigura efecte ca sunet, animatie (pe scurt interactivitate). Dar limbajul Java este mult mai puternic si mai util putand fi utilizat la crearea de aplicatii web.

Un plug-in Shockwave (produs de Macromedia Inc) incapsuleaza animatii realizate cu un program numit Lingo. Alte plug-in-uri ofera propriile limbaje ce pot fi programate. Cele mai importante browsere (Internet Explorer si Netscape) asigura un limbaj numit Javascript.

Este absolut normal sa te intrebi daca este "sanatos" sa apelezi la aceste continuturi executabile. Sau sa te intrebi ce se intampla cu unele continuturi executabile de sunt utilizate in alte scopuri decat cele propuse de creatorii lor. Exista mai multe posibile raspunsuri. Unele continuturi executabile sunt dificil de utilizat, dezvoltarea lor este costisitoare sau necesita cunostiinte speciale de programare (ca in cazul ActiveX sau Java). Insa motivul major pentru care aceste mecanisme nu au prea fost "adoptate" este unul singur: securitatea (si nu ma refer la SRI).

METODE DE PROTEJARE – SOFTWARE ANTIVIRUS

Cel mai in siguranta se simt utilizatorii care declara: "mi-am instalat antivirus!". Ei s-au asigurat ca acele programe malitioase si daunatoare computerului (nu degeaba sunt numite "virusuri") vor fi detectate si anihilate de un alt program. Daca totul ar fi atat de simplu mai mult ca sigur ca viata ar fi mai frumoasa. DAR ....

Exista mai multe tipuri de virusi:

- virusi polimorfici (forme multiple) - virusi care isi schimba forma la fiecare infectare "pacalind" programele de detectie;

- virusi clandestini ("Stealth") - preiau functii ale sistemului si ascund rezultatele actiunilor lor;

- virusi de infectare - rapida sau lenta, acesti virusi infecteaza fisierele la accesare (infestare rapida), la creare sau modificare (infestare lenta);

- virusi de infectare aleatoare -  virusi care isi modifica tehnica de virusare pentru a evita detectarea;

- virusi securizati - virusi care pot evita inlaturarea lor deoarece programul antivirus nu poate afla modul lor functionare;

- virusi compusi - virusi extrem de complecsi (si spre binele nostru greu de creat) care pot ataca in mai multe locuri (sistem si fisiere);

- virusi de cavitati - virusi care se instaleaza in fisierul pe care l-au atacat (sunt extrem de rari);

- virusi "tunel" - virusi care incearca sa treaca de activitatea de monitorizare antivirus folosind semnalele dintre componente si procesor (interrupt-uri).

Prin natura lor, virusii trebuie sa modifice ceva pentru a deveni activi. Acel ceva poate fi un fisier sau un sector de hard disk. In afara situatiilor in care virusul v-a prelua parti din sistemul de operare (pentru a avea acces in diverse locuri) modificarile facute de virus vor deveni imediat vizibile.

Desi am prezentat o lista intreaga de virusi (si asta ar putea sa va sperie si mai mult) trebuie sa va asigur ca exista programe excelente care va pot proteja de orice categorie de virusi. Mai mult, programele antivirus actuale au doua caracteristici minunate:

- actualizare automata - sunt descarcate automat de pe site-ul producatorului toate actualizarile facute programului (coduri pentru anihilarea virusilor noi). Din nefericire indisponibila fara conexiune la Internet;

- protectie continua ("shield") - aplicatia ruleaza non stop si daca unul din fisierele accesate este infestat utilizatorul este avertizat.

METODE DE PROTEJARE – SOFTWARE FIREWALL

Daca la serviciu sau acasa aveti conexiune la Internet trebuie sa fiti constienti ca sunteti "expusi" lumii exterioare. Atacurile pot veni atat de la paginile web pe care le vizitati (asa cum ati vazut intr-o sectiune anterioara) cat si de la "binevoitorii" care exista la tot pasul.

Daca in cazul virusilor solutia vine de la instalarea unui software antivirus in cazul calculatoarelor cu conexiune la internet solutia este data de utilizarea unui software numit "firewall". Acesta are rolul de a filtra informatiile care circula intre computer si Internet. "Doar atat?" veti spune. NU numai. Un firewall poate anula multe din metodele creative prin care "baietii rai" incearca sa acceseze sau sa abuzeze de computerul dumneavoastra:

- logare de la distanta (remote login) - metoda prin care cineva poate avea control asupra calculatorului dumneavoastra (de la accesarea fisierelor la rularea de programe);

- cai nedocumentate (backdoors) - unele programe au caracteristici care permit "remote access" in timp ce altele au erori de programare ("bug"-uri) sau chiar caracteristici ascunse.

- deturnare SMTP - SMTP este unul din cele mai utilizate protocoale de trimitere de email (corespondenta electronica) prin Internet. Avand access la o lista cu adrese de email cineva poate trimite corespondenta nesolicitata (spam) la toate persoanele din lista.

- Erori ale sistemului de operare - unele sisteme de operare au erori altele ofera "remote access" fara a asigura securitatea corespunzatoare. Un "hacker" cu experienta poate beneficia de aceste erori.

- bombele email - considerate ca un atac personal. Scenariul e simplu: cineva trimite mii de mesaje email pana in momentul in care sistemul de email nu mai face fata si nu mai accepta alte mesaje.

- virusi. Nu cred ca mai sunt necesare explicatii.

- etc

Recomandarea pe care o fac utilizatorilor care sunt conectati la Internet (mai ales celor care se conecteaza de acasa) este sa isi instaleze un firewall. Acesta "va intreba" de fiecare data utilizatorul daca este de acord sa fie trimisa din computerul o anumita informatie sau daca este permis accesul la o anumita resursa.

RISCURI – CONCLUZII

Din momentul in care porniti un calculator va asumati niste riscuri. Am incercat sa vi le prezint pe scurt si sper ca simpla lor trecere in revista nu va va determina sa renuntati la utilizarea unui computer. Nu acesta a fost scopul sectiunilor anterioare.

Atat timp cat riscurile existente sunt intelese si, mai important, se iau masurile de rigoare pentru a preintimpina (prin instalarea de software antivirus si/sau firewall) nu cred ca utilizarea unui computer mai este o problema atat de mare.

COPYRIGHT

Se vorbeste foarte mult de "dreptul de autor". Cum se aplica acest termen in lumea computerelor?

Practic, programele care sunt utilizate pe computer intra in una din urmatoarele categorii:

- licentiate - programe care pot fi utilizate doar dupa ce s-a achitat o suma de bani producatorului software-ului respectiv (s-a achizitionat licenta).

- shareware - programe care pot fi instalate si evaluate pentru o perioada de timp. La expirarea perioadei de testare (care poate fi un numar de zile sau un numar de utilizari ale software-ului) software-ul nu mai poate fi utilizat decat daca se achizitioneaza licenta.

- freeware - software pentru care nu trebuie platit nimic. In afara programului utilizatorul se mai alege si cu ceva reclama pe care produsul respectiv o face diverselor companii (programul are banner-re care fac reclama).

Pentru programele care necesita achizitionarea unei licente de utilizare nu este legala utilizarea lor fara a detine licenta. De asemenea, nu este permisa copierea si distribuirea materialelor care se afla sub incidenta drepturilor de autor.

Recomandarea pe care o fac este ca utilizatorul sa citeasca conditiile de licentiere pentru a vedea ce are voie si ce nu are voie sa faca cu acel software.

INTREBARI

1. Ce reprezinta componenta software.

2. Ce este sistemul de operare.

3. Ce face sistemul de operare.

4. Ce tipuri de sisteme de operare exista.

5. Care sunt sistemele de operare cele mai utilizate.

6. Ce sunt programele (aplicatiile).

7. Ce aplicatii se folosesc pentru editarea de texte.

8. Ce aplicatii se folosesc pentru editarea de reviste si ziare.

9. Ce aplicatii se folosesc pentru prelucrarea imaginilor.

10. Ce aplicatii se folosesc pentru realizarea de prezentari.

11. Ce aplicatii se folosesc pentru calcul tabelar si baze de date.

12. Ce este un browser.

13. Care sunt aplicatiile folosite pentru editarea documentelor html.

14. Ce alte componente software se instaleaza pe un computer.

15. Ce sunt "driver"-ele si ce rol au.

16. Ce inseamna instalarea unui program.

17. Care sunt riscurile in utilizarea computerului.

18. Ce tipuri de atacuri pot exista pentru utilizatorul computerului.

19. Cum pot fi prevenite aceste atacuri.

20. Ce este un virus si cum se comporta.

21. Care sunt metodele de protejare ale informatiilor dintr-un computer.

22. Ce tipuri de software exista din punct de vedere al copyright-ului.

CAPITOLUL VI-RETELE DE CALCULATOARE

La aparitia computerelor si a sistemelor de operare tendinta existenta a fost de utilizare a acestora de catre utilizatori unici. Odata cu cresterea numarului de computere existente si totodata cu necesitatea de a transfera informatii de la un computer la altul a aparut necesitatea conectarii calculatoarelor intre ele. Au luat nastere astfel primele retele de calculatoare (networking-ul).

In cele ce urmeaza va voi prezenta pe scurt motivele pentru care a fost necesara crearea de retele de calculatoare si modalitati prin care au fost rezolvate toate problemele aparute.

DE CE RETELE DE CALCULATOARE?

In situatia in care exista mai multe computere intr-o institutie acestea pot lucra ca statii de lucru de sine statatoare. Insa nici unul din utilizatori nu poate avea acces la resursele colegilor sai.

Pentru a transfera fisiere de la un computer la altul este necesar transportul datelor pe unul din formatele de stocare mobile (dischete sau CD-uri). Acest tip de retea, paradoxal nu-i asa, a fost numit „Sneaker Net”. Folosit in perioada de inceput a existentei computerelor poate fi considerat ca fiind cel care a determinat luarea deciziei de conectare a calculatoarelor.

De asemenea, daca un utilizator dorea imprimarea unor informatii singura posibilitate era data de transportarea informatiilor respective pe un computer care avea conectare la o imprimanta.

PRIMA SOLUTIE P2P

Solutia problemelor a fost obtinuta prin conectarea calculatoarelor intre ele. Acest tip de retea se numeste peer-to-peer (de la un coleg la altul). In acest moment puteau fi accesate aceleasi date de la oricare de la computerele care faceau parte din retea.

A fost rezolvata chiar si problema imprimarii: imprimanta conectata la un computer era disponibila si celorlalti utilizatori din retea.

Fiecare utilizator putea comunica si transfera fisiere si se parea ca toate problemele au fost rezolvate.

Atunci cand utilizatorii doreau sa acceseze informatiile aflate pe calculatorul unui coleg aveau accesul asigurat chiar de pe computerele la care se aflau (poate fi consemnat astfel decesul snicker net-ului). Insa, dat fiind nivelul la care se aflau resursele hardware la acea vreme s-a observat imediat ca accesarea simultana, de la mai multe statii, a aceluiasi computer determina o reducere a performantelor acestuia. Cum era si normal, cresterea numarului de solicitatori era proportionala cu reducerea performantelor computerului.

A DOUA SOLUTIE – CLIENT/SERVER

Solutia acestei probleme a fost data de stabilirea unui computer a carui singur rol sa fie asigurarea accesului la resursele dorite de utilizatorii din retea. Acest calculator a fost numit server si el era responsabil de managementul resurselor din retea: fisiere, imprimante, etc.

Acest tip nou de retea a fost numit client/server deoarece computerele din retea (care din acest moment au fost numite clienti) erau conectate la un server dedicat (un calculator a carui singura "obligatie" era sa satisfaca cererile clientilor).

AVANTAJELE RETELELOR DE CALCULATOARE

Conectarea unui calculator la o retea are urmatoarele avantaje:

- partajarea fisierelor, indiferent ca sunt documente text, imagini sau tabele de calcul. Schimbul electronic de date (EDI - Electronic Data Interchange) a determinat, cum era de asteptat, eficientizarea comunicatiilor si a transferului de informatie;

- partajarea unei singure imprimante pentru toti clientii din retea;

- partajarea altor dispozitive;

- utilizarea acelorasi aplicatii de la mai multe calculatoare simultan (in acest caz computerele devin terminale ale calculatorului care ruleaza aplicatia);

- utilizarea unei singure conexiuni pentru a transfera date intre computere aflate in retele diferite;

CLASIFICAREA RETELELOR DE CALCULATOARE

Retelele de calculatoare sunt definite in general de dimensiunea şi complexitatea lor. Raportate la aceşti factori se disting urmatatoarele tipuri de retele:

- Retele de tip LAN (Local Area Networks). Acestea sunt create in cadrul unei institutii, aparatura care formeaza reteaua aflandu-se distribuita intr-o zona restransa.

- Retele de tip MAN (Metropolitan Area Networks). Acestea sunt create prin interconectarea LAN-urilor ocupand de obicei suprafata unui oraş. De cele mai multe ori conexiunile dintre LAN-urile care formeaza o retea de tip MAN sunt extrem de rapide oferind o rata de transfer a informatiei destul de mare.

- Retele de tip WAN (Wide Area Networks). Acestea sunt retele care conecteaza calculatoare aflate la mare distanta. Internetul este cel mai bun exemplu de retea de tip WAN.

TEHNOLOGII DE CONECTARE

Retelele de tip WAN „exploateaza” cel mai adesea retelele publice existente. In momentul de fata exista doua tipuri de retele publice:

1) PSTN (Public Switched Telephone Network) – sistemul telefonic obisnuit. Existent in toate tarile din lume, a fost creat initial doar pentru comunicatii de tip voce. Sistemele digitale permit acum acestui tip de retea sa produca un semnal similar vocii si partea cea mai buna este ca sunt acceptate rate de transfer a datelor. Practic, utilizatorul se conecteaza la retea (Internet) folosind un modem si linia telefonica.

2) PSDN (Public Switched Data Network) - tip de retea publica, dar apartinand societatilor private (ISP - Internet Service Provider), creata special pentru transmiterea datelor digitale. Au aparut din WAN-urile private din dorinta de a avea o performanta mai buna decat cea oferita de PSTN (permit rate de transfer a datelor suficient de mari). In majoritatea tarilor sunt oferite servicii PSDN.

Retelele digitale care pot transmite simultan voce si date (oferind simultan o varietate de servicii de teletext) sunt numite ISDN (Integrated Services Digital Network).

In momentul de fata exista multe tehnologii pentru conectarea retelelor de calculatoare dar nu este scopul acestui curs specializarea pe aceasta directie.

INTERNET-UL

Cu siguranta ca pana la acest moment ati auzit de Internet si probabil stiti ce este si ce ofera. Daca ar fi sa incercam sa definim Internet-ul cred ca o definitie simpla ar fi "Internetul reprezinta o retea globala de retele interconectate".

Constand din retele de calculatoare conectate intre ele, Internetul este o sursa inimaginabila de informatii. Nu cred ca exista subiecte care nu pot fi gasite la o simpla cautare.

Din momentul in care un material, o informatie este publicata pe un server de web poate fi accesata de oricine si de oriunde (in anumite conditii - acea persoana este conectata la internet, gaseste informatia, etc).

In prezent nu mai este o problema sa gasesti o informatie pe Internet. Marea problema este sa discerni intre informatiile utile si cele inutile, intre informatiile de actualitate si cele depasite de vremuri.

In sectiunile urmatoare voi incerca sa prezint pe scurt serviciile si beneficiile asigurate de Internet.

WWW

World Wide Web (cu acronimele "WWW", "Web" sau "W3") este universul informatiilor accesibile prin intermediul retelelor de calculatoare, o personificare a cunoasterii umane.

Inceputurile WWW sunt date de un  proiect dezvoltat la CERN, unde Tim Berners-Lee (acum director al World Wide Web Consortium [W3C]) a dezvoltat  o viziune a sa.

In momentul de fata web-ul se prezinta ca un conglomerat de software-uri, protocoale si conventii. Folosind tehnicile "hypertext"-ului (text care include legaturi catre alte documente permitand trecerea de al un document la altul) si multimedia, web-ul a devenit un loc in care oricine poate cutreiera (intr-o lume electronica), naviga si la dezvoltarea careia poate contribui.

EMAIL

Poate ca una din cele mai populare caracteritici ale Internetului este serviciul de posta electronica (email provine de la "electronic mail"). Poti pastra legatura cu familia si prietenii, poti face afaceri, poti primi/trimite documente. Iata ce-ti poate oferi serviciul de email.

Pentru a putea utiliza serviciul de email utilizatorul trebuie sa detina un cont de email. Contul poate fi obtinut de la institutie (daca aceasta are un server de mail), de la ISP-ul la care utilizatorul este abonat sau de la un OLSP (OnLine Service Provider). In plus, utilizatorul are nevoie de un browser sau de un client de email. Clientul de email este un software care creeaza o "casuta postala" in computerul utilizatorului (aceasta fiind utilizata pentru a aduce mesajele de pe server). Exemple - Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, MSN, Hotmail, Yahoo (ultimele 3 sunt obtinute de la OLSP). Mai multe informatii in Modulul 7.

Pentru a-i trimite cuiva o "scrisoare" electronica trebuie sa-i specificati adresa de email. Aceasta este compusa din doua parti: identitatea si serverul de mail, fiind separate de caracterul @ ("at" desi unii ii spun "coada de maimuta"!!!). O adresa de email este de forma nume@hotmail.com.

Un email poate contine mai mult decat text simplu. De un email pot fi atasate fisiere (indiferent de formatul lor electronic), utilizarea acestui serviciu permitand partajarea de documente cu orice persoana.

CHAT

Pentru motive stiute doar de cei care frecventeaza "camerele de chat", chat-ul este una din cele mai populare activitati de pe Internet (este totusi una din cele mai vandute servicii online).

Chat-ul incepe prin conectarea la o pagina web care asigura acest serviciu si alegerea unei porecle ("nickname" - deoarece nu sunt folosite numele reale niciodata). "Camerele de chat" ("chat rooms") permit discutii sincrone (utilizatorii care "discuta" trebuie sa fie simultan in acea "camera") iar pentru un incepator discutiile ar putea parea imposibil de inteles datorita acronimelor si prescurtarilor utilizate.

O alta modalitate de a face "un chat" cu cineva data de utilizarea software-urilor de mesagerie online (MSN Messenger, ICQ, etc)

FORUMURI SI NEWSGROUP-URI

Serviciul de forum permite utilizatorilor conectati sa publice o intrebare si persoanele care cunosc raspunsul sau cele care pot clarifica aspectele discutate sa intrevina publicand informatii.

Contrar numelui, grupurile de stiri ("newsgroups") contin foarte putine stiri. Newsgroup-urile sunt de fapt buletine de stiri electronice  in care sunt postate diverse subiecte iar raspunsul se da prin utilizarea serviciului de email. In momentul de fata se extimeaza ca sunt cca 26000 de newsgroup-uri asa ca aveti de unde alege. Pentru a folosi serviciul trebuie sa va abonati la el (in general sunt gratuite) iar client-ul de email va descarca mesajele si va va permite sa trimiteti raspunsurile.

MOTOARE DE CAUTARE

Cautati ceva sau pe cineva? Internet-ul poate fi cea mai rapida si cea mai economica metoda ... atat timp cat stiti sa "cautati eficient".

Pentru a fi eficient (nu uitati ca important este sa gasesti, nu sa cauti) un utilizator are la dispozitie asa numitele motoare de cautare ("search engine").

La utilizarea unui motor de cautare trebuie urmate etapele urmatoare:

- conectarea la pagina motorului de cautare (aveti o lista la pagina de link-uri Web);

- scrierea cuvantului (cuvintelor) sau expresiei dorite si asteptarea rezultatelor;

- verificarea informatiilor din lista de rezultate.

Pentru a avea o cautare cat mai "usoara" recomand utilizarea sfaturilor (hints) si a indicatiilor (help) aflate pe pagina motorului de cautare. De asemenea recomand utilizarea a mai multe motoare de cautare deoarece, desi s-ar putea sa prezinte in mare parte aceeasi informatie, motoare de cautare diferite lucreaza diferit.

FTP

Pentru a aduce informatii de pe Internet (fie ca este vorba de documente in diverse formate sau de software) in propriul computer un utilizator trebuie sa execute o operatie numita "download". Acest transfer se poate face direct din browser sau prin utilizarea unui serviciu numit "ftp" ("file transfer protocol").

In cazul transferului de date prin "ftp" este necesara autentificarea utilizatorului (solicitantul trebuie sa aiba un username si o parola pe server) dar exista si servere care accepta adresa de email pentru autentificarea utilizatorului.

INTREBARI

1. Ce sunt retelele de calculatoare.

2. Ce avantaje ofera retelele de calculatoare.

3. Ce este o retea peer-to-peer.

4. Ce este o retea client/server.

5. Care este rolul serverului.

6. Ce tipuri de retele de calculatoare exista in functie de dimensiunea lor.

7. Ce este Internet-ul.

8. Ce este WWW.

9. Ce este email-ul.

10. Ce este chat-ul.

11. Ce sunt forum-urile si newsgrup-urile.

12. Ce este un motor de cautare.

13. Ce este FTP.

CAPITOLUL VII – COMPUTERELE SI SANATATEA

Volumul si varietatea de computere utilizate in intreaga lume a crescut semnificativ in ultimul deceniu. Se asteapta ca aceasta crestere sa continue si in viitor.

Inca de la introducerea computerelor, utilizatorii lor au venit cu intrebari referitoare la posibilele riscuri de sanatate asociate cu utilizarea computerelor. Cum era de asteptat s-au realizat o multime de studii cu privire la modul in care este afectata sanatatea utilizatorilor de calculatoare si s-au facut recomandari.

A aparut o noua stiinta numita "ergonomie" care studiaza mediile de lucru, dar mai ales cele care implica interactie fizica dintre utilizator si masina.

Scopul sectiunilor care urmeaza este de a va prezenta riscurile pe care si le asuma un utilizator de computer si cum pot fi ele minimizate.

POSIBILE PROBLEME

Participantii la sondaje au reclamat disconfortul incheieturii mainilor, ale bratelor si umerilor ca si probleme ale gatului sau ale vederii. Desi unele simptome sunt medii sau trecatoare exista utilizatori care dezvolta si forme mai severe, fiind diagnosticati cu dureri repetitive, cumulative si chiar cu tendinita cronica.

Desi consideratiile ergonomice sunt complicate de o sarcinile care trebuie duse al indeplinire lucrand la computer, de dimensiunea utilizatorilor, de limitarile date de spatiu si de mobilier. Este imposibila definirea unor standarde care sa le cuprinda pe toate dar urmand cateva recomandari se pot limita efectele negative ale utilizarii unui computer.

In cele ce urmeaza voi prezenta cateva recomandari.

TASTATURA SI MONITOARELE

O cerinta fundamentala pentru un computer "acceptabil ergonomic" o constituie existenta unei tastaturi detasabile (independenta de monitor). Astfel aceasta poate fi asezata de utilizator in locul si in pozitia dorita astfel incat comfortul sa fie maxim. In plus, ultimele tipuri de tastaturi por fi inclinate astfel incat mainile sa aiba o pozitie cat mai fireasca, sunt mate (pentru a nu reflecta lumina) si curbate.

In ceea ce priveste monitoarele, una din conditiile importante este data de posibilitatea de a ajusta luminozitatea si contrastul afisajului. Mai mult chiar, monitorul trebuie sa permita rotirea sa astfel incat utilizatorul sa-i asocieze pozitia si inclinarea dorita. Afisajul trebuie sa permita citirea cu usurinta a caracterelor prezentate (se recomanda un afisaj de 17" daca se lucreaza cu text), sa aiba o rata de refresh corespunzatoare (se recomanda 75 Hz) si o focalizare cat mai buna. Desi majoritatea monitoarelor permit aceste caracteristici recomand verificarea lor inaintea achizitionarii.

Recomandarea pe care o fac in legatura cu tastatura si monitorul este ca, inainte de a incepe operarea la un computer utilizatorul sa aseze tastatura si sa configureze monitorul in asa fel incat sa poata lucra confortabil cel putin o ora (dupa 50-60 minute este recomandata o pauza).

MOUSE-UL

Mouse-ul trebuie plasat langa tastatura (cat mai aproape posibil) si la aceeasi inaltime ( eventual putin mai sus decat tastatura).

In multe situatii este mai recomandabila utilizarea unui track ball dar pozitia acestuia ar trebui sa fie similara cu cea a mouse-ului.

MOBILIER SI SPATIU

In ultima perioada au fost create birouri, mese si scaune care sa fie cat mai satisfacatoare cand este utilizat ocazional un computer (se considera utilizare ocazionala daca se petrece mai putin de 20% din timpul de lucru lucrand la computer).

Totusi, in situatiile in care utilizarea computerului inseamna mai mult de 50% din timpul de lucru sau in cazul in care mai multi utilizatori folosesc acelasi echipament este recomandat mobilier ajustabil. Si in acest caz nu se pot da dimensiuni clare (distante, inaltimi, etc) dar este bine ca mobilierul sa permita (si sa incurajeze) ajustarile facute de utiliizatori. Este foarte important ca fiecare utilizator sa aiba o pozitie corespunzatoare atunci cand lucreaza la computer.

INTREBARI

1. Ce este "ergonomia".

2. Care sunt principalele probleme de sanatate cauzate de computer.

3. Ce caracterisitici trebuie sa aiba o tastatura pentru a fi considerata "ergonomica".

4. Ce caracteristici trebuie sa aiba monitorul pentru a fi considerat "ergonomic".

5. Cine este considerat "utilizator ocazional".

6. Ce conditii trebuie sa indeplineasca mobilierul de lucru al unui utilizator de computer.